Zvolíme vhodné měřítko proudu mI [A/mm]

V měřítku nakreslíme fázory proudů I0 a Ikn.

Zkonstruujeme úsečku spojující konce fázorů proudů  I0 a Ikn a v jejím  středu zkonstruujeme kolmici.

Na této kolmici pak bude ležet střed kružnice. Dále nakreslete rovnoběžku s Re osou procházející koncovým bodem fázoru I0.

Průsečík této rovnoběžky je označen jako bod A. Středem takto vzniklé úsečky pak vedeme rovnoběžku s Im osou.

Průsečík této rovnoběžky s výše zmíněnou kolmicí je střed kružnice. Nyní již lze zkonstruovat kružnici.

Dále potřebujeme nalézt bod I∞, který odpovídá fázoru statorového proudu při skluzu s = ± ∞.

Koncovým bodem fázoru I0 vedeme rovnoběžku s Im osou a koncovým bodem fázoru Ikn vedeme rovnoběžku s Re osou.

Průsečík těchto rovnoběžek je označen bodem B.

Vzniklou úsečku rozdělíme v poměru R1 a k2R2 a takto vzniknuvší bod označme písmenem G.

Polopřímka vedená z I0 bodem G pak vytne na kružnici bod I∞.

Přímka výkonů je spojnice koncových bodů fázorů I0 a Ikn.

Sestrojíme stupnici skluzu. V koncovém bodě fázoru I0 se vede tečna ke kružnici.

V libovolné vzdálenosti od bodu dotyku tečny s kružnicí nakreslíme rovnoběžku s přímkou momentů.

Průsečím s tečnou a prodlouženou přímkou výkonů určují skluzy 0 a 100 %. Stupnice je lineární.

Vypočteme měřítko výkonu

- Vypočteme měřítko momentu

Na kružnici zvolíme bod I1.

- Velikost proudu je velikost úsečky 0I1.mI.

- Účiník proudu se určí z úhlu, který svírá fázor proudu I1 s Re osou.

- Příkon je dán I1C.mp.

- Moment je dán I1E.mm.

- Výkon přenesený přes vzduchovou mezeru je I1E.mp.

- Výkon je dán I1F.mp.

- Ztráty na prázdno jsou dány CD.mp.

- Joulovy ztráty rotoru jsou DE.mp.

- Joulovy ztráty rotoru jsou EF.mp.

- Skluz se určí pomocí prodloužené spojnice I1I0, která tak protne přímku skluzu.

- Skluz se pak odečítá na lineární stupnici skluzu.

- Maximální výkon Pmax se nalezne na průsečíku kružnice a kolmice k přímce výkonů.

- Maximální moment Mmax se nalezne obdobně, na kolmici k přímce momentů.

1)jednotková kružnice

2)vyneseme proud I0 a IK

I1k=(U1k/Uk)I´k

3)spojíme konce a uděláme ½ a v ní kolmici

4)rovnoběžka z I0 s osou x,průsečík=S=>kružnice

5)z Ik zpustíme kolmici na x

6)vypočítáme Pj1k=3R1*I1k2

7)udělám přímku z Io procházející bodem A∞

8)-II- s momentovou přím

9)-II- s osou y=>vznikne skluzová,rozdělit 10

10)kolmice z monent. př. z bodu S =>na kružnici max moment

11)-II- výkonový –II-=>max výkon

12)Když zjišťujeme otáčky při max výkonu,tak propojím Io a Ap

a kde se protne se skluzovou př. Tam odečtu skluz a dopočítám ot.

Tam kde se protne proud s jednot.kř. tam je účiník

13)příkon zjistíme z kolmice z Ap na osu X