Zadání referátu

„Výpočet nákladů na provoz strojů v soupravách a strategie využití strojů“

Předmět: Řízení a organizace výrobních procesů“

Jméno a příjmení studenta:	Petr Vosátka

Datum zpracování:			17.4.2008

Typ soupravy nebo SVZ:	Pětiradličný otočný pluh Rabewerk Kranich 160 C       Kolový traktor Zetor 16245

Pracovní operace:			Orba střední

Cena práce na trhu [Kč/ha]:	1400

Vstupní parametry:

| Název parametru |  | Stroj |  |  |  | Energetický prostředek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena [Kč] |  | Cs |  | 760 860 |  | Cep |  | 1 320 000 |  |
| Procento vl. zdrojů [%] |  | vzs |  | 100 |  | vzep |  | 100 |  |
| Sazba bank. úvěru [%] |  | us |  | 0 |  | uep |  | 0 |  |
| Doba splácení BÚ [rok] |  | Tbus |  | 0 |  | Tbuep |  | 0 |  |
| Roční využití [měr.j.rok-1] |  | rWs |  | 650 |  | rWep [h.rok-1] |  | 1700 |  |
| Hod. výkonnost [měr.j.h-1] |  | hWs |  | 1,30 |  | X |  | X |  |
| Doba odepisování [rok] |  | Tos |  | 6 |  | Toep |  | 6 |  |
| Silniční daň [Kč.rok-1] |  | rNsds |  | 0 |  | rNsdep |  | 0 |  |
| Zákonné pojištění [Kč.rok-1] |  | rNzps |  | 0 |  | rNzpep |  | 1503 |  |
| Havarijní pojištění [%] |  | ps |  | 3 |  | pep |  | 3 |  |
| Sazba za gar. [Kč.m-2.rok-1] |  | rNgm2s |  | 300 |  | rNgm2ep |  | 300 |  |
| Garážovací plocha [m2] |  | Ss |  | 17 |  | Sep |  | 19 |  |
| Koeficient oprav [1] |  | kos |  | 1,00 |  | koep |  | 1,00 |  |
| Počet pracovníků obsluhy [1] |  | nps |  | 0 |  | npep |  | 1 |  |
| Hodinová mzda [Kč.h-1] |  | rNms |  | 85 |  | rNmep |  | 85 |  |
| Spotřeba PH n. el. [l; kWh.měr.j. -1] |  | Qs |  | 21 |  | Qep |  | 20,5 |  |
| Sazba za PH n. el. [Kč.l-1; kWh-1] |  | Cens |  | 24,50 |  | Cenep |  | 24,50 |  |
| Sazba zúročení VK [%] |  | zus |  | 3 |  | zuep |  | 3 |  |
| Výsledky výpočtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka nákladů | # Stroj |  |  | Energetický prostředek |  |  | Souprava / Linka |  |  |
|  | Roční [Kč.rok-1] |  | Jednotkové [Kč.měr.j.-1] | Roční [Kč.rok-1] | Jednotkové [Kč.měr.j.-1] |  | Roční [Kč.rok-1] |  | Jednotkové [Kč.měr.j.-1] |
| Amortizace | 98 912 |  | 152,17 | 171 600 | 100,94 |  | 270 512 |  | 253,11 |
| Zúročení VK | 13 924 |  | 21,42 | 24 156 | 14,21 |  | 38080 |  | 35,63 |
| Úroky | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Silniční daň | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Zákonné pojištění | 0 |  | 0 | 1 503 | 0,88 |  | 1503 |  | 0,88 |
| Havarijní pojištění | 22 826 |  | 35,12 | 39 600 | 23,29 |  | 62426 |  | 58,41 |
| Garážování | 5100 |  | 7,85 | 5700 | 3,35 |  | 11644 |  | 11,20 |
| Opravy a údržba | 98 912 |  | 152,17 | 171 600 | 100,94 |  | 270 512 |  | 253,11 |
| Energie | 334 425 |  | 514,50 | 853 825 | 502,25 |  | 1 209 075 |  | 1029,00 |
| Práce | 0 |  | 0 | 195 075 | 114,75 |  | 195 075 |  | 114,75 |
| Pomocný materiál | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
| Základní materiál | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
| Rozdílové náklady | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
| Minimální roční využití [měr.j.rok-1] | 227,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady variabilní celkem | 433 337 |  | 781,42 | 1 220 500 | 717,94 |  | 1 653 837 |  | 1 499,36 |
| Náklady fixní celkem | 140 762 |  | 216,56 | 242 559 | 142,67 |  | 383 321 |  | 359,23 |
| Celkové náklady | 574 099 |  | 997,98 | 1 463 059 | 860,61 |  | 2 037 158 |  | 1 858,59 |