Varianta A

1. Pomocí Hurwitzova kritéria vyšetřete stabilitu regulačního obvodu složeného z astatické soustavy 2. ř. a PID regulátoru :

u = 2y´- y - y dt

y´´ + 6y´ = u

MAX  8 bodů

2. Napište obecný přenos soustavy s přechodovou charakteristikou uvedenou na obrázku.

MAX 2 body

……………………………………………………………………………………………………………………….

# Varianta B

1. Pomocí Nyquistova kritéria vyšetřete stabilitu regulačního obvodu složeného z astatické soustavy 2. ř. a PD regulátoru :

u = 2y´- y

y´´ + 6y´ = u

MAX  8 bodů

2. Napište operátorový přenos PD regulátoru.

MAX 2 body

…………………………………………………………………………………………………………………….

# Varianta C

1. Rozhodněte zda je uzavřený regulační obvod složený ze soustavy S a regulátoru R stabilní. Přenosy jednotlivých členů jsou :

S = 12p2+p		R=4p2−3−1p

MAX 8 bodů

2. Do grafu přechodové charakteristiky vyznačte tyto údaje: dopravní zpoždění, dobu náběhu, dobu průtahu.

MAX 2 body

# Varianta D

1. Využitím Hurwitzova kritéria rozhodněte, zda je regulační obvod stabilní. Přenos otevřeného regulačního obvodu je:

Go=−6p−640p2+p

MAX 8 bodů

2. Nakreslete přechodovou charakteristiku soustavy s přenosem:

G=111+2p+2  	V grafu vyznačte průsečíky s osami, asymptoty a časové konstanty.

MAX 2 body

……………………………………………………………………………………………………………………

3.  Pomocí RS-klopného obvodu navrhněte automatickou regulaci vlhkosti vzduchu skleníku v rozmezí 60-70% viz. obrázek.

Ve skleníku jsou tři čidla vlhkosti V1, V2, V3. V1 dává log.1 při vlhkosti ≥ 60% , V2 je log. 1 při vlhkosti ≥ 65% a V3 je v log. 1 při vlhkosti ≥ 70%. Jestliže je vlhkost < 60% zvlhčuje se vzduch sprchou tj. signál S je v log.1. Po dosažení vlhkosti 65% sprcha vypne (S=log.0). K opětovnému zapnutí sprchy dojde až při poklesu vlhkosti pod spodní mez tj. pod 60%. Tento cyklus dvoupolohové regulace se opakuje. Jestliže dojde k překročení vlhkosti 70% (V3 je v log.1) dojde ke spuštění motoru ventilátoru (M je v log.1), který vhání do skleníku suchý vzduch. Při poklesu vlhkosti pod 70% motor vypne.

Sestavte pravdivostní tabulky, zaveďte proměnné RS-klop. obvodu , najděte rovnice pro řízení M,Z.

……………………………………………………………………………………………………………………

Varianta E

1. Proveďte identifikaci neznámé soustavy na základě naměřené přechodové charakteristiky. Z nalezeného přenosu vyjádřete charakteristickou rovnici a na základě „Stodolovy podmínky“ rozhodněte o stabilitě.

MAX 8 bodů

2. Jak se bude měnit akční veličina I-regulátoru v čase, je-li konstanta regulátoru ri=0,1 a regulační odchylka je konstantní e=2. (napište rovnici změny akč. velič. „u“ nebo nakreslete graf)

MAX 2 body