Varianta A

1. Pomocí RS klopného obvodu řešte úlohu automatického navažování krmiva viz. obr.

Nad průběžným dopravníkem po kterém se pohybují přepravní kontejnery je umístěna násypka. Pod pásem dopravníku je váha „V“ a snímač přítomnosti kontejneru „S“. Snímač „S“ signalizuje přesnou polohu kontejneru vzhledem k násypce úrovní log. 1. Váha „V“ signalizuje dosažení správné hmotnosti kontejneru log. 1. Technologický proces je spuštěn tlačítkem start „ST“.  Jestliže snímač „S“ zaregistruje přítomnost kontejneru zastaví se motor „M“ s otevře se klapka násypky „K“. Po dosažení správné hmotnosti kontejneru signalizované signálem váhy „V“ se klapka „K“ zavře a motor „M“ se znovu spustí.

Najděte rovnice M=? , K=?.

MAX  7 bodů

2. Pomocí Hurwitzova kritéria vyšetřete stabilitu regulačního obvodu složeného z astatické soustavy 2. ř. a PID regulátoru :

u = 2y´- y - y dt

y´´ + 6y´ = u

MAX  7 bodů

3. Vysvětlete a popište funkci zpožděného zapnutí „DELAY ON“. Funkci můžete popsat slovně, pomocí časového diagramu nebo matematickým zápisem.

MAX 2 body

4. Čemu se v PLC technice říká operátorský panel. Uveďte příklad použití.

MAX 2 body

5. Napište obecný přenos soustavy s přechodovou charakteristikou uvedenou na obrázku.

MAX 2 body

# Varianta B

1. Zpětnovazebním zapojením tj. zavedením zpožděné proměnné řešte řízení periodického vratného pohybu hlavy jehličkové tiskárny viz. obr.

B

R

Hlava tiskárny se pohybuje na vodícím šroubu, který je poháněn motorkem „M“. Krajní polohy jsou hlídány koncovými spínači „K1“ a „K2“. Periodický pohyb hlavy je spouštěn signálem tisk „T“, který je po celou dobu kdy se má hlava pohybovat v log. 1. Pohyb hlavy začíná ve výchozí poloze na snímači „K1“ změnou signálu tisk „T“ na log. 1 a končí při přechodu „T“ zpět do log 0. Motorek je aktivován signálem běh „B“ do log. 1. Směr otáčení motorku tj. směr pohybu hlavy je dán signálem reverz „R“. Je-li „R“ v log. 0 reverzace je vypnutá a  motorek pohybuje s hlavou ve směru K1 → K2. Při „R“ v log. 1 je reverzace zapnuta a hlava se pohybuje směrem K2 → K1.

Najděte rovnice M=?, R = ?.

MAX  7 bodů

2. Pomocí Nyquistova kritéria vyšetřete stabilitu regulačního obvodu složeného z astatické soustavy 2. ř. a PD regulátoru :

u = 2y´- y

y´´ + 6y´ = u

MAX  7 bodů

3. Napište operátorový přenos PD regulátoru.

MAX 2 body

4. Do grafu přechodové charakteristiky vyznačte tyto údaje: dopravní zpoždění, dobu náběhu, dobu průtahu.

MAX 2 body

5. Vysvětlete a stručně popište činnost PLC. Můžete použít obrázek nebo vývojový diagram.

MAX 2 body