PŘEDNÁŠKY  Z PŘEDMĚTU AUTOMATIZACE

Výuka v letním semestru   3. ročníku   TF

Přednáška    1.  až   10.

Autor:     prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc.

- Přednáška

Automatizace - složitý proces, při němž lidská řídicí činnost při výrobě i mimo výrobní proces je nahrazována činností různých přístrojů a zařízení

K automatizaci vede snaha člověka osvobodit se nejen od fyzické činnosti, ale i od jedno-tvárné a unavující činnosti duševní. Činnost člověka přebírají automaty, počítače a prvky umělé inteligence.

Postupně jsou tak vytvářeny řídicí systémy buď plně automatické (bez jakékoliv účasti člověka na řízení), nebo více či méně automatizované, kde člověk do jinak automaticky řízeného procesu zasahuje způsobem, který je spíše závislý na charakteru řízeného procesu (např. volí nebo potvrzuje další uplatňovaný způsob řízení, modifikuje způsob řízení podle okamžitého průběhu řízeného procesu apod.).

Řízení  - základ automatizace - působení na řízený objekt tak, aby se dosáhlo určitého předepsaného cíle.

Rozlišujeme řízení ruční a automatické.

Typickým pří-kladem je řízení letadla člověkem a autopilotem.

U automatického řízení rozlišujeme

přímé řízení, u kterého řídicí proces probíhá bez pří-vodu energie (regulace výšky hladiny odvozená od síly plováku)

nepřímé řízení s přívodem energie, což je dnes běžné a bude v dalším rozváděno.

Důležitým hlediskem pro dělení řízení je zda výsledek řízení je anebo není zpětně kontrolován – zda je či není zpětná vazba při řízení.

Podle toho rozlišujeme:

ovládání, regulaci a vyšší formy řízení

• ovládání  je řízení bez zpětné kontroly – bez zpětné vazby;

• regulace je řízení se zpětnou vazbou. Regulace je udržování určité fyzikální veličiny na konstantní hodnotě nebo jinak podle nějakého pravidla se měnící hodnotě. Během regulace se zjiš-ťují hodnoty této veličiny a srovnávají se s hodnotou, kterou má mít. Podle zjištěných

odchylek se zasahuje do regulačního procesu v tom smyslu, aby se odchylky odstranily.

- Vyšší formy řízení:

-  patří sem optimální řízení, adaptivní řízení, učení a umělá inteligence

optimální řízení je takové, kdy systém dosáhne požadovaných vlastností např. při mi-nimu vynaložené energie, tedy s maximální účinností, nebo naopak v nejkratším čase. Systém je přitom schopen vyhledat nejvýhodnější působení a dosáhnout tak co nejlepšího chování celého systému v daných omezujících podmínkách;

adaptivní řízení je takové, kdy systém je schopen měnit svou strukturu tedy i své para-metry tak, aby proces řízení probíhal stále optimálně, a to i při změnách parametrů říze-ného objektu;

učení - proces řízení kdy je adaptivní systém schopen ukládat přijaté informace do paměti a později v téže nebo podobné situaci znovu využívat získaných zkušeností

řídicí systémy s umělou inteligencí -  nejvyšší stupněm řízení. Umělá inteligence je vlastnost uměle vytvořeného systému, který má schopnost rozpoznávat předměty, jevy, analyzovat vztahy mezi nimi a tak si vytvářet modely okolí, dělat účelná rozhodnutí a předvídat jejich důsledky, řešit problémy včetně objevování nových zákonitostí   a zdokonalování své činnosti.

# STRUKTURA  A VAZBY REGULAČNÍHO OBVODU

Schéma znázorněné na následujícím obrázku zahrnuje:

Regulovaná soustava  - technologické zařízení, realizuje technologický proces

Regulátor    			-  řídí technologický proces

Měřicí členy 		- pro získávání informací o soustavě

Akční členy     		- pro ovládání soustavy

Vzájemnému propojení těchto čtyř prvků do funkčního celku říkáme regulační obvod (nebo také řídicí obvod).

Úkoly řízení:

Automatické řízení lze technicky uskutečnit několika způsoby, které se podstatně liší principem působení regulátoru (řídicího systému) na soustavu  ( řízený systém).

Z tohoto hlediska rozdělujeme automatické řízení na:

• logické

• spojité

• diskrétní

• fuzzy

Logické řízení využívá k řízení dvouhodnotových veličin. Jejich působení je takové, že jsou vždy jen dvě možnosti – ventil je otevřen / zavřen, vypínač je sepnut / vypnut, atd. Podobně i informace o stavu objektu jsou dvouhodnotové veličiny – hladina je nad / pod minimální hod-notou, teplota je nad / pod 18°C, atd. Dvouhodnotové veličiny jsou formálně vyjadřovány hodnotami 0 a 1. Jsou analogické s proměnnými výrokové logiky, a proto jsou vztahy mezi proměnnými nazývány logické funkce a řídicí obvody pracující na tomto principu jsou logické řídicí obvody.

Spojité řízení

je tam, kde jak akční zásah je spojitě nastavován, tak i údaje o řízeném systému jsou měřeny jako veličiny spojitě proměnné v čase. Spojitý řídicí systém vytváří (na rozdíl od diskrétního systému) nepřetržitou vazbu mezi vstupy a výstupy. Všechny veličiny spojitého systému jsou spojitě proměnné v čase, žádná z nich není ani dvouhodnotová ani diskrétní.

Ukázka výsledků regulace:

regulátor P, odezva na změnu výšky hladiny o 1m, trvalá regulační odchylka (v čase simulace 20 min je odchylka +0.33m )

Diskrétní řízení

je dnes důsledkem nasazení počítačů jako regulátorů i když jeho počát-ky byly při řízení spojitých systémů, diskrétně měřených (řízení polohy letadla, měřené radiolo-kátorem). U řídicích počítačů, které ani nedovedou zpracovávat spojitý signál, je nutný spojitý signál převádět na diskrétní. Diskrétní řídicí systém vytváří vztah mezi vstupy a výstupy jako vztah mezi posloupnostmi impulsů, snímaných v časovém sledu daném tzv. vzorkovací perio-dou. Mezi okamžiky vzorkování není regulovaná veličina měřena a ani akční veličina není upra-vována. Tato vzorkovací perioda je tím kratší, čím rychlejší je řízený proces.

Zatímco spojité řízení je v dnešní době spíše na ústupu, můžeme realizovat logické a diskrétní řízení na jednom a tomtéž programovatelném automatu. Na druhé straně diskrétní řízení realizované s velmi krátkou periodou vzorkování může být přibližně shodné se spojitým.

U fuzzy řízení

není základem řízený systém a jeho model, ale pozornost je zaměřena na člověka (tzv.experta), který umí systém řídit, ale přitom nemá pojem o klasickém matematickém modelu řízeného systému. Takový člověk pak soustavu řídí na základě pravidel typu „jestliže hladina klesá, otevři trochu přívod vody“.

Fuzzy regulátor musí nejprve přiřadit zvoleným vstupním veličinám jazykovou hodnotu. To se provede nejlépe pomocí tzv. funkce příslušnosti – bývají voleny obvykle ve tvaru licho-běžníka či trojúhelníka. Tato etapa je označována jako fuzzifikace. V dalším kroku určí fuzzy regulátor na základě znalostí experta slovní hodnoty akčních veličin (např. regulační odchylka je záporná malá). Nakonec převede slovní vyjádření na konkrétní číselné hodnoty veličin – tzv. defuzzifikaci.

Toto řízení je vhodné pro řízení systémů, které nedovedeme popsat, ale které dovedeme řídit. Je možné určit hodnotu výstupu, aniž známe vzorce mezi vstupem a výstupem.