STABILITA REGULAČNÍCH OBVODů

Zadání A: Na základě Stodolovy podmínky a Hurwitzova kritéria a řešením char. rovnice rozhodněte o stabilitě servomechanizmu, jehož přenos má tvar

Gjω=1jω.0,05.jω+1.0,5.jω+1+220

Návod k řešení:

1) Vyjádřete z přenosu charakteristickou rovnici (můžete použít MATLAB).

2) Zhodnoťte charakteristickou rovnici na základě Stodolovy podmínky.

3) Sestavte Hurwitzovu matici.

4) V prostředí MATLAB řešte Hurwitzovy subdeterminanty

5) Rozhodněte o stabilitě

6) V prostředí MATLAB řešte char. rovnici a rozhodněte o stabilitě.

Zadání B: Posuďte stabilitu regulačního obvodu složeného z regulované soustavy y´´+2y´+y = u a regulátoru u = 2.y+2∫y dt. Stabilitu posuďte na základě Hurwitzova a Nyquistova kritéria.

Návod k řešení:

1) Sestavte rovnici uzavřeného regulačního obvodu tím, že vyloučíte vnitřní proměnné.

2) Postupujte dle návodu předchozího příkladu

3) Sestavte frekvenční přenosy fce. regulované soustavy a regulátoru

4) Sestavte přenos otevřeného regulačního obvodu

5) Sestrojte frekvenční char. otevřeného reg. obvodu (můžete použít MATLAB) a zhodnoťte stabilitu dle Nyquista.

Chování regulátoru v uzavřeném regulačním obvodu

1) Otevřete v SIMULINKU soubor ..plocha/cvic_aut/reg_soustavy2.mdc

2) Sledujte chování (tj. průběhy veličin) pro různé typy regulátorů a regulačních konstant

a) P-regulátor

Nastavte: Porucha=0; žádaná vel.=1; D=I=0 P=1

Všimněte si trvalé regulační odchylky

Zvětšujte zesílení P=2, P=4

Všimněte si, že se obvod dostal na mez stability. Dalším zvětšováním zesílení bude

obvod nestabilní. Např. zkuste P=4,1. Zdůvodněte vliv zesílení na chování regulačního

obvodu.

Nastavte Porucha= 0 a P=2 a následně zaveďte působení poruchy Poruch= -1.

c) PI-regulátor

Nastavte Porucha=0; žádaná vel.=1; D=0

Postupně nastavujte 	P=2 I=0,1

P=2 I=0,5

P=3 I=0,1

Dále formulujte pravidla chování obvodu v závislosti na změně složek P,I tj. vliv P,I na:

akční zásah, regulační odchylku, stabilitu obvodu.

Vyzkoušejte vliv poruchy na průběh regulace Porucha=0 P=2 I=0,5 změňte Porucha=1

d) I-regulátor

Nastavte  Porucha=0; žádaná vel.=1; P=D=0 I=0.01

Všimněte si průběhu akční a regulované veličiny. Jak se snižuje regulační odchylka,

tak se sbíhají.

Postupně nastavujte 	I=0,3; I=0,5685; I=0,6 a posuďte vliv chování I složky na

stabilitu reg. obvodu.

Vyzkoušejte vliv poruchy na průběh regulace Porucha=0 I=0,3 změňte Porucha=1

e) PD-Regulátor

Nastavte: Porucha=0; žádaná vel.=1; I=0 P=2 D=0,1

Zvětšujte D složku a popište její vliv na regulovanou veličinu a na stabilitu

P=2 D=3

P=2 D=10

P=2 D=100

Pro nastavení P=2 D=10 proveďte grafický důkaz rovnice:

Akční veličina=PD-Regulátor(regulační odchylka)

Zdůvodněte tvar průběhů veličin pro nastavení D=10 I=0 P=0

Vyzkoušejte vliv poruchy na PD-regulátor změnou nastavení D=3 P=2 Porucha=0 na

Porucha= -1

f) ID-Regulátor

Nastavte : Porucha=0; žádaná vel.=1; I=0,5 P=0 D=10

g) PID-Regulátor

Nastavte : Porucha=0; žádaná vel.=1; I=0,31847 P=0,4167 D=1,33

Vyzkoušejte vliv poruchy na PID-regulátor změnou nastavení Porucha=0 na

Porucha=1

# Opakování potřebné teorie

# Diferenciální rov. uzavřeného regul. obvodu

anyn+an−1yn−1+.....+a0y=cmy−wm+cm−1y−wm−1+..+c0y−w+bdk+bdk−1+..+bd

Charakteristická rovnice

anλn+an−1λn−1+.....+a0λ=0

Podmínka stability (nutná a postačující) je, aby reálné části kořenů charakteristické rovnice byly záporné.

Stodolova podmínka : všechny koeficienty char. rovnice musí být nenulové a téhož znaménka, jinak je soustava nestabilní.

Hurwitzovo kritérium:

Hurwitzův determinant a všechny jeho subdeterminanty H1, H2, ..., Hn sestavené z koeficientů charakteristické rovnice musí být kladné.

Determinant Hn má tvar:

Subdeterminanty Hn-1. až H1 dostaneme z Hn, vynecháme-li vždy poslední řádek a poslední sloupec. Je-li některý z determinantů Hi, nulový, je posuzovaný obvod na mezi stability, je-li některý z determinantů Hi záporný, je obvod nestabilní.

## Nyquistovo kritérium

Podle Nyquistova kritéria stability, viz obr. je uzavřený regulační obvod stabilní, jestliže kritický bod [-1, 0] leží v komplexní rovině v případě kladně vzatého přenosu regulátoru vlevo od frekvenční charakteristiky otevřeného obvodu (při průchodu ve směru rostoucí frekvence ). Prochází-li charakteristika kritickým bodem [-1, 0], je obvod na mezi stability. Leží-li kritický bod [-1, 0] vpravo od frekvenční charakteristiky, je obvod nestabilní.

Obr. 3.70 Nyquistovo kritérium stability:

a) stabilní obvod; b) obvod na mezi stability;

c) nestabilní obvod

Některé funkce matlabu

Matici Hn=abcdefghch zadáte jako Hn=[a b c;d e f;g h ch]

Výběr subdeterminantu provedete H2=Hn(2:3,2:3)

Výpočet determinantu det(Hn)

Zadání polynomu p=x3-2x-5 je ve tvaru  p = [1 0 -2 -5]

Výpočet kořenů polynomu p   r = roots(p)

Vložení přenosu

Gp=p+4p2+3p+2         		G = tf([1 4],[1 3 2])

Vykreslení frekvenční char.  	nyquist(G)	nebo nebo zapíšete přenos jako komplexní číslo zadáte argument ve tvaru w = 0:0,01:100 a zadáte kopmlexní číslo (před aritmetické operátory použijte tečku .* ./ .^ ;

Definice symbolických proměnných a,b,c,x		syms a b c x

Spuštění řešitele	solve(S) kde S je symbolická funkce, kterou definujeme pomocí aritmetických operátorů a symbolických proměnných. Pro vyjádření proměnné b z funkce S použijete zápis 	solve(S,b)

Pro převod symbolické funkce S na reálnou funkci r použijete zápis	r = inline(char(S))