#### Blok 2. – Sekvenční řízení

Příklad 1. HYD1- hydraulická posunová jednotka

Zadání:

Vytvořte program pro řízení hydraulické posuvové jednotky podle zadaného režimu:

Po jednom stisku tlačítka START se suport rozjede rychloposuvem a zastaví se na konci dráhy (snímač K4). K nouzovému zastavení suportu slouží tlačítko STOP.

Postup :

- Rozbor úlohy, přiřazení logických signálů

- Časová analýza stavovým diagramem a pravdivostní tabulkou

- Volba metody řešení: a) zpětnovazební

b) RS –klopný obvod

c)  SCF

- Získání rovnice řízení

- Realizace rovnice – FBD (logickou sítí), LD (kontaktním schématem), ID (sadou instrukcí),..

Řešení :

ST (start)          Povel ke startu „log 1“	SP (stop)	Povel k zastavení „log 1“

Výchozí stav „log 0“			Výchozí stav „log 0“

K4          Suport na pozici K4 „log 1“	 EM1	    Pohyb vpravo K4 „log 1“

Suport je mimo pozici K4 „log 0“		    Klid „log 0“

ST

SP

K4

EM1

t

1

0

1

0

1

0

1

0

0 1 2       3 4      5 6                   7  8

| t | ST | SP | K4 | EM1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sekvenční stavy |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ST

SP

K4

EM1

t

1

0

1

0

1

0

1

0

0 1    2    3 4      5 6                   7  8

∆t

EM1 (stav 1,2

EM1-1

a) Zavedení zpětnovazební proměnné

| t | ST | SP | K4 | EM1-1 | EM1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Šipky v tabulce znázorňují, že zpožděná proměnná skutečně přebírá v čase zpožděnou hodnotu výstupní proměnné. Při přechodu přes sekvenční stav přibyl v tabulce vždy jeden nový řádek (např.:1,2). Je to proto, že se mění zpožděná proměnná. Zpožděná proměnná odstranila sekvenční stavy a úloha se transformovala na kombinační řešení.

| ST | SP | K4 | EM1-1 | EM1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Kombinační tabulku získáme z přepisem hodnot EM1 ze sekvenční tabulky. Stavy které se v sekvenční tabulce nevyskytují (žlutá políčka) doplníme podle požadované funkce (je-li aktivní SP nebo K4 – chceme bezpodmínečně zastavit).

ST

SP

K4

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 EM1-1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |

EM1=SP.K4.EM1−1+SP.K4.ST=SP.K4.EM1−1+ST

b) RS – klopným obvodem, formulací logických výroků

Metoda je vhodná pro jednoduché úlohy. Výstupní proměnná je tvořena výstupem RS – klopného obvodu. Úkolem je formulovat logické výroky pro vstupy SET a RES tak, aby byla zachována požadovaná funkce.

| SET | RES |
| --- | --- |
| Obvod může sepnout jestliže je stisknuto tlačítko ST a současně není stisknuto SP a suport současně není na K4 | Obvod může vypnout jestliže je stisknuto SP nebo suport dojel do pozice K4. |
| ST.SP.K4 | SP+K4 |

c) RS – klopným obvodem, analyticky

Princip metody je obdobný jako v bodě b), jen funkce SET a RES hledáme analyticky ze známé funkce RS klopného obvodu. Pravdivostní tabulku odvozenou ze stavového diagramu doplníme o proměnné SET a RES.

Tab.2

Tab.1

| t | ST | SP | K4 | EM1 | SET | RES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Č. | SET | RES | Y=EM1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | Y-1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | X |

Tabulku (žlutá políčka) doplníme na základě znalosti funkce RS klopného obvodu a požadované funkce zařízení. Postup je následující:

- V čase t=0 je EM1=0. Tomuto stavu může odpovídat v Tab. 2 řádek č.1 (RS obvod si pamatuje stav 0 z předchozího stavu) nebo č.2 (RS obvod má být vnější událostí nastaven do stavu 0). Rozhodneme na základě požadované funkce zařízení. Zařízení je v tomto stavu v klidu a nechceme, aby se bez vnější příčiny něco dělo, tj. volíme kombinaci v řádku č.1 Tab. 1 a zapíšeme jí do řádku t=0 v Tab. 2.

- V čase t=1 spouštíme tlačítkem ST zařízení a EM1=1. V Tab. 1 může být EM1=Y=1 v řádku č. 1 (RS obvod si pamatuje stav 1 z předchozího stavu) nebo č.3  (RS obvod má být vnější událostí nastaven do stavu 1). Protože nyní chceme, aby vnější událost (stisk ST) způsobil spuštění zařízení, volíme řádek č. 3 a opět ho zapíšeme do Tab. 2.

- V čase t=2 jsme uvolnili tlačítko ST zařízení se má samo pohybovat EM1=1. V Tab. 1 může být EM1=Y=1 opět v řádku č. 1 (RS obvod si pamatuje stav 1 z předchozího stavu) nebo č.3  (RS obvod má být vnější událostí nastaven do stavu 1). V tomto případě nepůsobí vnější událost , volíme řádek č. 1 a  zapíšeme do Tab. 2.

- Dále pokračujeme stejným způsobem.

Poznámka: Stav paměti, tj. řádek č.1 Tab.1 by měl vždy ležet v sekvenčním stavu.

Z tabulky Tab. 2 vyjádříme funkce:

SET=f(ST,SP,K4)RES=g(ST,SP,K4)

ST

SP

K4

SET

ST

SP

K4

RES

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 |

Stavy které se v Tab. 2 nevyskytují (žlutá políčka v K-mapě) doplníme v souladu s požadovanou funkcí zařízení.

Hledané rovnice:

SET=ST.SP.K4RES=SP+K4

# Kódování vstupů a výstupů hydraulické posuv. jednotky

I2 = P-tlačítko

I3 = K2

I4 = K4

I5 = K3

I6 = K1

I8 = L-tlačítko

Q1 = EM1

Q2 = EM2

Q3 = EM3

Poznámka:

## Funkce modelu

Pohyb suportu je simulován pomocí deseti LED diod, z toho čtyři mají zároveň funkci snímačů polohy K1 až K4.

Model je řízen třemi výstupními signálovými bity PLC LOGO.

Výstup EM1 řídí pohyb suportu vpřed, EM2 řídí pohyb vzad a EM3 ovládá dvoupolohově rychlost (EM3=1 ……pracovní posuv).

## Inicializační stav

Po zapnutí napájení nebo po restartu ( tlačítko RESET) se suport automaticky nastaví do inicializačního stavu – pozice na snímači K1.

## Chybová hlášení

Model dokáže vyhodnotit dva druhy funkčních chyb:

- Přejezd krajního snímače ( K1, K4 )

Rozsvítí se červená LED ERR a zelené LED snímačů K1 až K4. Systém se vrátí do výchozího stavu po stisknutí tlačítka RESET.

b)Současné sepnutí EM1 a EM2

Signalizační dioda ERR bliká, po odstranění chybového stavu

systém bez restartu pokračuje v činnosti.

Příklad 2. HYD2 - hydraulická posunová jednotka

Zadání:

Vytvořte program pro řízení hydraulické posuvové jednotky, který bude realizovat periodický vratný pohyb suportu mezi koncovými polohami K1 a K4.

Řešení :

K1          Suport na pozici K1 „log 1“	   EM2		Pohyb vlevo ke K1 „log 1“

Suport je mimo pozici K1 „log 0“			Klid „log 0“

K4          Suport na pozici K4 „log 1“	 EM1	    Pohyb vpravo ke K4 „log 1“

Suport je mimo pozici K4 „log 0“		    Klid „log 0“

1

0

1

0

K1

K4

EM1

EM2

t

1

0

1

0

0     1 2                3  4

| t | K1 | K4 | EM1 | EM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 Sekvenční stavy |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Řešení dále provedeme pouze pro EM1, protože t tabulky platí EM1=EM2

a) Zavedení zpětnovazební proměnné

| t | K1 | K4 | EM1-1 | EM1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1,2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3,4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| K1 | K4 | EM1-1 | EM1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | x |
| 1 | 1 | 1 | x |

EM1-1

K1

K4

EM1

| 0 | 1 | X | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | X | 0 |

EM1=K1+K4.EM1−1EM2=EM1

b) RS – klopným obvodem, formulací logických výroků

Tabulka pro EM1

| SET | RES |
| --- | --- |
| Vpravo ke K4 pojede suport když: dojede na pozici K1 | Suport musí zastavit když: dojede na pozici K4 |
| K1 | K4 |

c) RS – klopným obvodem, analyticky

| t | K1 | K4 | EM1 | SET | RES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

SET

K1

K4

RES

K1

K4

| 0 | 0 |
| --- | --- |
| 1 | X |

| 0 | 1 |
| --- | --- |
| 0 | X |

SET=K1RES=K4EM2=EM1

Příklad 3. Zabezpečení objektu.

Zadání :

Navrhněte zabezpečovací zařízení pro hlídání vniknutí do objektu viz. obr. Navrhněte zabezpečovací zařízení pro hlídání vniknutí do objektu viz. obr. Alarm se zapíná !tlačítkem! start. Vypnutí alarmu spouští kódovací panel, který po zadání správného kódu generuje impuls stop. Vniknutí do objektu je signalizováno sirénou.

Řešení odzkoušejte v prostředí LogoSoft. Řešte RS – klop. obvodem.

S1

S3

S2

S4

G

A

Řešení:

S1 až S4          Stisk „log 1“	 	 S(start)	 Aktivováno „log 1“

Nestisknuto „log 0“		       	  Vypnuto „log 0“

G	     Alarm spuštěn „log 1“  		Z(stop)	  	Deaktivováno „log 1“

Alarm vypnut „log 0“ 				Vypnuto „log 0“

Dekompozicí úlohy zavedeme fiktivní proměnou S (viz. Př.2 Blok-1) pro kterou patí:

S=S1+S2+S3+S4

ST

1

0

1

0

S

ST

G

t

1

0

1

0

0     1   2    3  4    5   6           7  8

| t | ST | SP | S | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 Sekvenční stav I |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 Sekvenční stav II |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Protože byly detekovány dva sekvenční stavy není možné použít dříve používané přímo. Proto je nutné použít znovu dekompozici úlohy a rozdělit problém na dva jednodušší případy.

Protože v zařízení se používají tlačítka (ST,SP) a předchozí zkušenosti víme, že jsou zdrojem sekvenčního chování, odstraníme jeden sekvenční stav tak, že zavedeme fiktivní proměnou OVL=f(ST,SP) :

| t | ST | SP | OVL | SET | RES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SET

ST

SP

RES

ST

SP

| 0 | 0 |
| --- | --- |
| 1 | 0 |

| 0 | 1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |

SET=ST.SPRES=ST.SP

OVL

Nyní najdeme rovnici pro řízení sirény ve tvaru G=g(OVL,S):

1

0

1

0

S

ST

G

t

1

0

1

0

0     1   2    3  4    5   6           7  8

ST

OVL

| t | OVL | S | G | SET | RES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SET

RES

S

S

| 0 | 0 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |

| 1 | 0 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |

OVL

OVL

SET=OVL.SRES=OVL.S

G

Příklad 4. Vodárna s tlakovou nádobou.

Zadání:

Na obr. je schéma malé domácí vodárny. Čerpadlo zásobuje vodovodní rozvod tlakovou vodou. V obvodu je umístěn zásobník energie – tlaková nádoba. Po zastavení odběru vody dodává čerpadlo tlakovou vodu do zásobníku a to až do dosažení horní tlakové hranice p2. Následně čerpadlo vypne. Voda je pak odebírána ze zásobníku a to až do okamžiku poklesu tlaku pod minimální úroveň p1. Následně zapne čerpadlo. Navrhněte řídící obvod pro řízení automatické činnosti vodárny. Automatický provoz vodárny je možné vypnout nebo zapnout přepínačem Z.

plyn

voda

Čerpadlo C

Ventil

Rozvod

k bateriím

Tlaková

nádoba

Snímač tlaku p1

ŘS

Z

Snímač tlaku p2

Řešení:

p1          p≥ p1 „log 1“	 	 p2	 p≥ p2 „log 1“

p<p1 „log 0“		       	  p<p2 „log 0“

C	     Čerpadlo běží „log 1“  		Z  	Zapnuto „log 1“

Čerpadlo neběží „log 0“ 			Vypnuto „log 0“

1

0

1

0

1

0

p2

p1

C

t

1

0

0 1       2       3       4  5    6   7  8  9  10

Z

p2

p1

p

0

| t | Z | p1 | p2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 Sekvenční stavy |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |

a) Řešení zavedením zpětnovazební proměnné

| t | Z | p1 | p2 | C-1 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3,4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Z

p1

p2

| X | X | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | X | 0 | 0 C-1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |

K-mapa ukazuje přepis pravdivostní tabulky (bílá políčka). Žlutá políčka je nutné doplnit na základě požadované funkce (je vynechán krok vytvoření rozšířené kombinační pravdivostní tabulky – a nalezení stavů, které nebyly nalezeny časovou analýzou je provedeno přímo do K-mapy). Jestliže je  regulátor vypnut (Z=0) čerpadlo nepoběží a doplníme „log 0“. Zvláštní případ jsou stavy označené křížkem, tzv. nereálné (fyzikálně) stavy – nemůže nastat situace kdy je p<p1 a současně p≥p2!!! Křížky mají v K-mapě libovolnou hodnotu – zpravidla takovou, které vede k větší minimalizaci.

C=Z.p1+Z.p2.C−1=Z.p1+p2.C−1

b) Řešení RS- klopným obvodem

| t | Z | p1 | p2 | C | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Z

p2

p1

SET

Z

p2

p1

RES

| 0 | X | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 0 | 0 |

| 1 | X | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 1 | 0 |

SET=Z.p1RES=Z+p2

c) RS – klopným obvodem, formulací logických výroků

Tabulka pro C

| SET | RES |
| --- | --- |
| Čerpadlo poběží jestliže je zapnut přepínač Z=1 a současně tlak klesne pod p1 (p1=0) | Čerpadlo nepoběží jestliže je vypnut přepínač Z=0 nebo je překročen tlak p2 (p2=1) |
| Z.p1 | Z+p2 |

Příklad 5. Přečerpávání.

Zadání:

Navrhněte program pro řízení automatického napájení ustájených zvířat. Stáj je vybavena zásobníkem vody. Voda je do zásobníku čerpána ventilem V1. Výška hladiny je v zásobníku regulována dvoupolohovou regulací. Informaci o výšce hladiny poskytují hladinové snímače hs1 a hs2. Ze zásobníku je pravidelně propláchnut a naplněn čerstvou vodou napájecí žlab. Proplachování a napouštění žlabu je ovládáno řízeným ventilem V2. Průběh proplachování a napouštění je dán časovým průběhem (viz. obr.) t0=5s, t1=10s. Celé zařízení je ovládáno tlačítky start a stop.

ST,SP

Úlohu zrealizujte na školním modelu:

Řešení:

Hs1          h≥ h1 „log 1“		Hs2	    h≥ h2 „log 1“

h<h1 „log 0“		       	    h<h2 „log 0“

V1	     Čerpadlo běží „log 1“  	ST(start)  	Zapnuto „log 1“

Čerpadlo neběží „log 0“ 			nemá funkci „log 0“

V2	     Ventil otevřen  „log 1“  	SP(stop)  	Vypnuto „log 1“

Ventil zavřen „log 0“ 			nemá funkci „log 0“

1

0

1

0

Hs2

Hs1

t

1

0

0 1 2          3          4                5    6    7 8   9

V1

h2

h1

h

0

1

0

ST

SP

1

0

| t | ST | SP | Hs2 | HS1 | V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sekvenční stav I. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 Sekvenční stav II. |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Úloha obsahuje dva sekvenční stavy – provedeme dekompozici. Hs1, Hs2 a ST,SP jsou v sekvenčních stavech nezávislé, tzn. zavedeme fiktivní proměnou OVL = f(ST,SP). V1 = g(OVL,Hs1,Hs2)

1

0

1

0

Hs2

Hs1

t

1

0

0 1 2          3          4                5    6    7 8   9

V1

h2

h1

h

0

1

0

ST

SP

1

0

OVL

a) řešení proměnné OVL zpětnovazebně

| t | ST | SP | OVL-1 | OVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1,2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7,8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OVL-1

ST

SP

OVL

| 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

OVL=ST.SP+SP.OVL−1=SP.ST+OVL−1

b) řešení proměnné OVL RS – klopným obvodem

| t | ST | SP | OVL | SET | RES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SET

ST

SP

RES

ST

SP

| 0 | 0 |
| --- | --- |
| 1 | 0 |

| 0 | 1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |

SET=ST.SPRES=ST.SP

OVL

c) Řešení proměnné V1 zpětnovazebně

| t | OVL | Hs2 | Hs1 | V1-1 | V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

OVL

Hs2

| 0 | 0 | 0 | 0 Hs1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 V1-1 |
| 0 | 1 | X | 0 |
| 0 | 1 | X | 0 |

V1=OVL.Hs1+OVL.Hs2.V1−1=OVL.Hs1+Hs2.V1−1

d) Řešení proměnné V1 RS- klopným obvodem

| t | OVL | Hs2 | Hs1 | V1 | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

SET

RES

Hs1

Hs2

Hs1

Hs2

| 0 | X | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 0 | 0 |

| 1 | X | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | 1 | 0 |

OVL

OVL

SET=OVL.Hs2RES=OVL+Hs1

e) dekompozice ovládání V2

To2

f

Časovač 1

T1=t0

g

z

Časovač 2

T2=t1

V2

Tr1

Tr2

To1

OVL

V2= w(OVL,To1,To2)

Poznámka:

Funkce časovače

Časovač

T=t

Tr

To

- jestli-že je řídící vstup Tr=0 časovač neběží a

To=0

- jestli-že je řídící vstup Tr=1 časovač běží a

okamžitý čas t<T (časová konstanta) je To=0

- jestli-že je řídící vstup Tr=1 časovač běží a

okamžitý čas t≥T (časová konstanta) je To=1

f) Rěšení proměnné V2

1

0

V2

t

1    2       3       4

t0

t1

Funkce f a g slouží pro řízení časovačů. Hledáme tedy řídící funkce:

Tr1=f(V2)

| V2 | Tr1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

z tabulky plyne rovnice Tr1=V2

Pro funkci Tr2=g(V2) platí:

| V2 | Tr1 |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

z tabulky plyne rovnice Tr2=V2

Obě rovnice slouží pro řízení časovačů. Výstupy časovačů jsou vstupy do funkce z , která generuje hodnotu hledané proměnné V2, tj.:

V2=z(OVL, To1, To2)

Analýza funkce z tabulkou

| t | OVL | To1 | To2 | V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 Sekvenční stav |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Funkce je sekvenční, řešíme zpětnovazebně.

| t | OVL | To1 | To2 | V2-1 | V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

OVL

To2

| 0 | 0 | X | 0 To1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | 0 V2-1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |

V2=OVL.T02+OVL.T01.V2−1=OVL.T02+T01.V2−1