Test M

1) 5 bodů   –   Logické řízení

Navrhnete logické řízení domácí vodárny

V domácí vodárničce tvořené čerpadlem a tlakovou nádobou se udržuje dvou dvoupolohovou regulací motoru čerpadla stálý přetlak plynu v rozmezí tlaků p1 až p2, kdy p1  p2.

Při poklesu tlaku p pod p1 se zapne motor čerpadla a dodáváním vody do tlakové nádoby dochází ke stlačení membrány, a tím i k nárustu tlaku plynu nad membránu až na hodnotu p2, kdy dojde k vypnutí čerpadla.

Informace o tlaku plynu v tlakové nádobě je zajištěna pomocí logických signálů d h kde,

0...pro   p  p1						0...pro   p  p2

d = 							h =

1...pro   p  p1						1...pro   p  p2

1  čerpadlo zapnuto

Čerpadlo je ovládáno signálem y

- čerpadlo vypnuto

Řídící obvod realizujte klopnými obvody RS!!!

2) 4 body    		Senzory

Nakreslete tenzometrický můstek se dvěma tenzometry (snímači).

Definujte konstantu citlivosti „k“.

3) 5 bodů		Stabilita RO

Jaké musí být zesílení ro prporcionálního regulátoru P, aby při regulaci soustavy přenosu

GS=3p⋅1+2p+3p2

byl regulační obvod stabilní.