Chování regulátoru v uzavřeném regulačním obvodu

1) Otevřete v SIMULINKU soubor ..plocha/cvic_aut/reg_soustavy2.mdl

2) Sledujte chování (tj. průběhy veličin) pro různé typy regulátorů a regulačních konstant

a) P-regulátor

Nastavte: Porucha=0; žádaná vel.=1; D=I=0 P=1

Všimněte si trvalé regulační odchylky

Zvětšujte zesílení P=2, P=4

Všimněte si že se obvod dostal na mez stability. Dalším zvětšováním zesílení bude

obvod nestabilní. Např. zkuste P=4,1. Zdůvodněte vliv zesílení na chování regulačního

obvodu.

Nastavte Porucha= 0 a P=2 a následně zaveďte působení poruchy Poruch= -1.

c) PI-regulátor

Nastavte Porucha=0; žádaná vel.=1; D=0

Postupně nastavujte 	P=2 I=0,1

P=2 I=0,5

P=3 I=0,1

A formulujte pravidla chování obvodu v závislosti na změně složek P,I tj. vliv P,I na

akční zásah, regulační odchylku, stabilitu obvodu.

Vyzkoušejte vliv poruchy na průběh regulace Porucha=0 P=2 I=0,5 změňte Porucha=1

d) I-regulátor

Nastavte  Porucha=0; žádaná vel.=1; P=D=0 I=0.01

Všimněte si průběhu akční a regulované veličiny. Jak se snižuje regulační odchylka

tak se sbíhají.

Postupně nastavujte 	I=0,3; I=0,5685; I=0,6 a posuďte vliv chování I složky na

Stabilitu reg. obvodu.

Vyzkoušejte vliv poruchy na průběh regulace Porucha=0 I=0,3 změňte Porucha=1

e) PD-Regulátor

Nastavte: Porucha=0; žádaná vel.=1; I=0 P=2 D=0,1

Zvětšujte D složku a popište její vliv na regulovanou veličinu a na stabilitu

P=2 D=3

P=2 D=10

P=2 D=100

Pro nastavení P=2 D=10 proveďte grafický důkaz rovnice:

Akční veličina=PD-Regulátor(regulační odchylka)

Zdůvodněte tvar průběhů veličin pro nastavení D=10 I=0 P=0

Vyzkoušejte vliv poruchy na PD-regulátor změnou nastavení D=3 P=2 Porucha=0 na

Porucha= -1

f) ID-Regulátor

Nastavte : Porucha=0; žádaná vel.=1; I=0,5 P=0 D=10

g) PID-Regulátor

Nastavte : Porucha=0; žádaná vel.=1; I=0,31847 P=0,4167 D=1,33

Vyzkoušejte vliv poruchy na PID-regulátor změnou nastavení Porucha=0 na

Porucha=1

# Nastavení parametrů regulátoru metodou Ziegler - Nichols

Zadání : Pro úlohu řízení batyskafu  viz. obr.

určete metodou Ziegler-Nichols konstanty PID regulátoru. Batyskaf má operátorový přenos:

G(p)=150p3+10p2+p

Popis úlohy:

Batyskaf je dutá nádoba viz. obr. umístěná ve vodní nádrži dnem vzhůru. Její hmotnost se téměř přesně blíží hmotnosti kapaliny kterou vytlačí schránka batyskafu a vzduchu, v něm uzavřeném. Za určitého tlaku, při němž se hmotnost batyskafu+vzduchu rovná hmotnosti vytlačené kapaliny, se tedy batyskaf v kapalině volně vznáší. Pokud se však tlak, který působí na hladinu kapaliny zvýší, objem v batyskafu se zmenší a tím se zmenší i hmotnost (objem) vytlačené kapaliny, zatímco hmotnost batyskafu + uzavřeného vzduchu se nemění. To má za následek, že batyskaf začne klesat ke dnu. Při snížení tlaku působícím na hladině začne tedy batyskaf, zdánlivě bez příčiny, stoupat.

Funkci můžete vyzkoušet virtuálně na http://www.fsid.cvut.cz/cz/U210/ar/index_c.htm

Postup:

1) V prostředí SIMULINK sestavte regulační obvod – můžete využít soubor reg_soustavy2.mdl.

2) Konstanty PID regulátoru nastavte na nulu, žádanou veličinu na 22cm.

3) Postupně zvyšujte nebo snižujte P složku regulátoru tak, aby na výstupu soustavy vnikly netlumené kmity.

4) Z průběhu odečtěte kritickou periodu kmitů Tkr a zesílení uzavřeného reg. obvodu tzv. kritické zesílení r0kr.

5) Z kritického zesílení r0kr pak vypočtěte s využitím metody Ziegler-Nichols parametry PID regulátoru podle těchto vzorců:

r0= 0,6 r0kr

Ti= 0,5 Tkr

Td= 0,12 Tkr

Z těchto hodnot vypočtěte hodnoty pro PID regulátor v  MATLAB z těchto vzorců:

ri= r0 / Ti

rd= r0 Td

6) Nalezené parametry PID regulátoru odzkoušejte v prostředí SIMULINK.

7) Pokuste se na základě zkušeností z předcházející úlohy optimalizovat proces regulace úpravou konstant regulátoru.

8) Ve virtuální laboratoři ČVUT http://www.fsid.cvut.cz/cz/U210/ar/index_c.htm odzkoušejte průběh regulace.