#### Blok 1. – Kombinační řízení

Příklad 1. Ovládání světla ze třech míst.

Zadání:

Navrhněte kombinační obvod pro zapínání a vypínání světla ze třech míst (tři vypínače). Světlo má svítit při sepnutí lichého počtu vypínačů (to odpovídá situaci kdy je možné po průchodu křižovatkou za sebou vždy zhasnout). Výsledek ověřte v programu LogoSoft Komfort.

X1

X2

X3

S

Postup :

- Rozbor úlohy, přiřazení logických signálů

- Pravdivostní tabulka

- Minimalizace (K-mapa)

- Získání rovnice řízení

- Realizace rovnice – FBD (logickou sítí), LD (kontaktním schématem), ID (sadou instrukcí),..

Řešení :

Ad 1) X1, X2, X3          Zapnuto „log 1“		S	Svítí „log 1“

Vypnuto „log 0“			Nesvítí „log 0“

Ad 2)

| X3 | X2 | X1 | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 X2 |

X1

Ad 3)

| 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 X3 | 0 | 1 | 0 |

Ad 4)

S=x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3+x1x2x3

Rovnici lze dále upravit vytýkáním na:

S=x1x2x3+x2x3+x1x2x3+x2x3

výrazy v závorkách lze dále nahradit vyšší funkcí „exlusive or“

S=x1x2⊕x3+x1x2⊕x3

Ad 5)

FBD						LD

Příklad 2. Hydraulická posunová jednotka.

Zadání:

Vytvořte program pro řízení hydraulické posuvové jednotky podle zadaného režimu:

Stisknutím a přidržením tlačítka START se suport rozjede rychloposuvem a zastaví se na konci dráhy (snímač K4). K nouzovému zastavení suportu slouží tlačítko STOP.

Řešení odzkoušejte na modelu posunové jednotky.

Řešení :

Start (ST)         Stisk „log 1“	 	 Stop SP)	 Stisk „log 1“

Nestisknuto „log 0“		       	  Nestisknuto „log 0“

EM1	     Posuv vpravo „log 1“          K4         Na pozici „log 1“

Nestisknuto „log 0“ 		     Mimo pozici „log 0“

| ST | K4 | SP | EM1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

EM1=ST.K4.SP

# Pro odzkoušení programu s reálným zařízením je nutné respektovat konkrétní propojení vstupů a výstupů dané technologie. Pro posunovou jednotku platí:

# Kódování vstupů a výstupů hydraulické posuv. jednotky

I2 = P-tlačítko

I3 = K2

I4 = K4

I5 = K3

I6 = K1

I8 = L-tlačítko

Q1 = EM1

Q2 = EM2

Q3 = EM3

Poznámka:

## Funkce modelu

Pohyb suportu je simulován pomocí deseti LED diod, z toho čtyři mají zároveň funkci snímačů polohy K1 až K4.

Model je řízen třemi výstupními signálovými bity PLC LOGO.

Výstup EM1 řídí pohyb suportu vpřed, EM2 řídí pohyb vzad a EM3 ovládá dvoupolohově rychlost (EM3=1 ……pracovní posuv).

## Inicializační stav

Po zapnutí napájení nebo po restartu ( tlačítko RESET) se suport automaticky nastaví do inicializačního stavu – pozice na snímači K1.

## Chybová hlášení

Model dokáže vyhodnotit dva druhy funkčních chyb:

- Přejezd krajního snímače ( K1, K4 )

Rozsvítí se červená LED ERR a zelené LED snímačů K1 až K4. Systém se vrátí do výchozího stavu po stisknutí tlačítka RESET.

b)Současné sepnutí EM1 a EM2

Signalizační dioda ERR bliká, po odstranění chybového stavu

systém bez restartu pokračuje v činnosti.

Příklad 3. Zabezpečení objektu.

Zadání :

Navrhněte zabezpečovací zařízení pro hlídání vniknutí do objektu viz. obr. Aktivace alarmu se provádí přepínačem z polohy NEAKTIVNÍ do polohy AKTIVNÍ. Vniknutí do objektu je signalizováno sirénou. Řešení odzkoušejte v prostředí LogoSoft.

S1

S3

S2

S4

G

A

Řešení:

S1 až S4          Stisk „log 1“	 	 	A	 Aktivováno „log 1“

Nestisknuto „log 0“		       	  Vypnuto „log 0“

G	     Alarm spuštěn „log 1“

Alarm vypnut „log 0“

Protože by pravdivostní tabulka s pěti vstupními proměnnými byla rozsáhlá (32 řádků) je vhodné použít techniku dekompozice (rozdělení) úlohy na několik problémů. Dekompozici je možné provést několika způsoby a záleží jen na zkušenosti zda zvolený způsob řešení zjednoduší.

Zavedeme fiktivní proměnnou S, která bude funkcí proměnných S1 až S4 a svou „log 1“ bude popisovat situaci, kdy má být na základě signálů ze snímačů S1 až S4 vyhlášen poplach. „log 0“ popisuje opačnou situaci – poplach nenastane.

| S1 | S2 | S3 | S4 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Bez použití K – mapy je zřejmé, že hledaná funkce odpovídá logickému součtu:

S=S1+S2+S3+S4

Pro funkci G spouštějící alarm lze odvodit tabulku:

| S | A | G |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Opět bez K-mapy dostaneme:

G=S.A=A.S1+S2+S3+S4

Příklad 4. Dekodér pro sedmisegmentový displej.

Zadání:

Navrhněte dekodér, který podle tříbitové hodnoty binárního kódu BCD ovládá sedmisegmentový displej. Každý segment je ovládán samostatným signálem, viz. obr.

Dekodér

a

b

f

c

d

e

g

a

b

c

d

e

f

g

X1

X2

X3

Řešení:

Kombinace X1,X2,X3 odpovídá v kódu BCD dekadickému číslu 0-7

a, b, c, d, e, f, g 	„log 1“ příslušný segment svítí

„log 0“ příslušný segment nesvítí

| X3 | X2 | X1 | N | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

a

c

b

| 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

X3

X1

X2

X3

X1

X2

| 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 |

X3

X1

X2

d

f

e

| 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

X3

X1

X2

g

| 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

a=x1x3+x2x3+x1x2+x2x3b=x3+x1x2+x1x2c=x2+x1+x3d=x1x3+x2x3+x1x2+x1x2x3e=x1x3+x1x2f=x1x2+x2x3+x1x3g=x2x3+x2x3+x1x2+x1x3

Poznámka: smyčky byly voleny tak, aby se překrývaly – odstranění statického hazardu.

Příklad 5. Řízení spalování.

Zadání:

Navrhněte logický obvod pro extremalní regulaci teploty T ve ve spalovací komoře. Logický obvod má snižovat respektive zvyšovat množství přiváděného spalovacího vzduchu Q. Statická charakteristika teploty v závislosti na množství přiváděného vzduchu má vždy parabolický průběh viz. obr. Informace a změně teploty T a množství vzduchu Q jsou dány signály a, b, pro které platí:

a  	„log 1“ pro dTdt≥0		b  	„log 1“ pro dQdt>0

„log 0“ pro dTdt<0			  „log 0“ pro dQdt≤0

Spalovací

komora

Řídící

obvod

a

b

u

plyn

vzduch

T

Q

T

Řešení:

u	„log 1“ otevřít ventil a zvětšit Q

„log 0“ zavřít ventil a zmenšit Q

| a | b | u |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Bez K-mapy :

u=a.b+a.b

Příklad 6. Třípolohová regulace.

Zadání:

Navrhněte třípolohový regulátor pro 3f elektrickou sušící pec. Regulátor má udržovat teplotu pece T v intervalu T1 – T2 (T1<T2). Pec je vybavena teploměrem, který dává informaci o teplotě signály a, b:

a	 „log 1“ T ≥ T2		b	„log 1“ T ≥ T1

„log 0“ T < T2			„log 0“ T < T1

Regulátor lze vypnout přepínačem p. Na obrázku je požadovaný průběh třípolohové regulace.

P

Pmax

Pmax

3

T1T2    T

Pec se roztápí na plný výkon Pmax. Po dosažení pracovního pásma T1 se topí jen na 1/3 maximálního výkonu. Při překročení teploty T2 se topení vypne.

Řěšení:

Návrh realizace úlohy:

PEC

Regulátor

Pmax

3

Pmax

Y1

Y2

T1      T2

p

Interpretace proměnných:

p	 „log 1“ regulace zapnuta		Y1	„log 1“ výkon Pmax

„log 0“ regulace vypnuta			„log 0“ výkon Pmax/3

Y2	 „log 1“ topení zapnuto

„log 0“ topení vypnuto

| p | b | a | Y1 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | X |
| 0 | 1 | 0 | X | 0 |
| 0 | 1 | 1 | X | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | X | X |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | 0 |

Znakem „X“ jsou označeny buď fyzikálně nereálné stavy (např. b=0 a současně a=1) nebo stavy, které v daném stavu technologii neovlivňují (např. je-li regulace vypnuta je lhostejné zda je přepínač výkonu Y1 v poloze log 1 nebo 0.

p

a

b

p

a

b

Y2

Y1

| 0 | x | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | 0 | 1 |

| x | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x | 0 |

Y1=bY2=p.a