Zkouškové otázky z předmětu

AUTOMATIZACE

- Jak poznáte  z  pravdivostní tabulky, že  popisuje funkci  logického sekvenčního obvodu   (LSO)?  Popište syntézu  LSO pomocí zpětnovazebního zapojení logických obvodů  (NOT, NAND, NOR).

Senzory polohy a otáček. Popište princip Hallovy sondy respektive Hallova jevu a jeho praktické aplikace.

- Co je to statická charakteristika systémů a jak ji získáváme? Jak se liší regulace na konstantní hodnotu od  regulace programové?

Popište postup návrhu logického sekvenčního řízení pomocí klopných obvodů RS. Uveďte postup na řízení ohřevu pícky tak, aby se její teplota pohybovala mezi teplotami  tmin a tmax. Ohřev bude řízen výstupem Y a teploty sledovány vstupními signály  Sd (sleduje min) a Sh (sleduje max). Ostatní volte libovolně.

- Uveďte obecnou diferenciální rovnici systému a podmínku fyzikální realizace. Co je to přechodová charakteristika regulované soustavy. Jak se dopravní zpoždění projeví v diferenciální rovnici, v přenosu a frekvenčním přenosu?

Kovové odporové senzory teploty (RTD) – funkce, používané materiály, převodní       charakteristika Pt100. Vyhodnocovací obvody.

- Uveďte definici přechodové funkce. Jak se získá ze známého přenosu? Nakreslete přechodovou charakteristiku astatické soustavy 1.  a 2. řádu.

Senzory teploty využívající přechod PN. Princip činnosti, průběh převodní funkce, praktické vlastnosti- teplotní rozsah, rozměry . Integrované senzory teploty.

- Jaká je základní vlastnost Karnaughovy mapy a jak se tato vlastnost využívá pro minimalizaci logických funkcí? Popište postup návrhu řízení s logickými kombinačními obvody(LKO). Jak budete minimalizovat LKO zadanou jen pro neúplný počet kombinací vstupních proměnných.

Komunikace v řídících systémech, vysvětlete rozdíl a vlastnosti hvězdicového a sběrnicového propojení. Charakterizujte sběrnici respektive rozhranní RS485, (logické signály, elektrické úrovně, rychlost přenosu, max. vzdálenost - diagram).

- Zvolte si diferenciální rovnici systému a určete jeho přenos a naopak ze zvoleného přenosu napište diferenciální rovnici systému.

Co je to regulovaná soustava a její přechodová charakteristika. Jak rozdělujeme regulované soustavy.

Popište blokových schématem tok informací a popište základní metodu činnosti programu PLC a důvody jejího použití. Jaké vstupy a výstupy mohou mít programovatelné automaty?

- Na zvoleném příkladu vysvětlete podstatu dopravního zpoždění u regulovaných soustav. Jaký vliv má dopravní zpoždění na regulaci? Vysvětlete  princip  činnosti  relé  jako  kontaktního  spínacího  prvku.  Vysvětlete,  princip činnosti stejnosměrného relé   a graficky ji znázorněte převodní  charakteristiku relé.

- Vysvětlete, co je regulovaná soustava statická a astatická, co je přechodová charakteristika regulované soustavy a její průběh pro soustavu 0., 1. A 2. Řádu, diferenciální rovnice pro tyto případy.

Odporové senzory teploty – termistory. Druhy, převodní charakteristiky, praktické vlastnosti a důsledky pro použití.

- Nakreslete průběh přechodové charakteristiky u statické soustavy 2. Řádu. Vysvětlete, co je Tu a Ta a jaký je jejich vliv na průběh regulace. Uveďte její diferenciální rovnici a operátorový přenos.

Popište základní konstrukci stykače.Vysvětlete, jaký je průběh tažné síly elektromagnetu u stykače na střídavý proud. Jak se odstraní kolísání této síly k nulové hodnotě.

- Vlastnosti proporcionálních regulátorů: uveďte  operátorový přenos, přechodovou charakteristiku, stavitelný parametr a příklady technické realizace.

Vysvětlete, co je akční člen u regulátoru. Uveďte příklady regulačních orgánů - ventilů. Jejich provedení z hlediska otevírací charakteristiky. Příklad klapky jako regulačního orgánu a její různé provedení.

- Pro jednotlivé typy regulátoru uveďte jejich rovnici, přenos a přechodovou charakteristiku. Co je pásmo proporcionality P regulátoru, uveďte grafickou interpretaci. Senzory pro měření vlhkosti vzduchu. Uveďte 3 metody a jejich praktické realizace včetně převodní funkce nebo charakteristiky.

- Jak se liší regulátor přímý od regulátoru nepřímého? Nakreslete blokové schéma nepřímého regulátoru. Jaké vlastnosti v regulačním pochodu mají jednotlivé typy regulátorů P, PI a složka D?

Senzory pro měření elektrické vodivosti kapalin. Princip metody, závislost měrné vodivosti na vlastnostech zkoumaných kapalin - příklady.

- Jaké je použití programovatelných automatů? Co znamená zkratka PLC? Popište metodu SCAN, kterou  zpracováván program v PLC. Uveďte její výhody.

Senzory pro měření pH . Definice pH, princip měření, Nernstova rovnice. Aplikace na zemědělských produktech.

- Uveďte obecný postup při nastavování parametrů regulátorů metodou Ziegler-Nichols. Uveďte definici přechodové funkce. Jak se získá ze známého přenosu?

Řešte kombinační obvod pro ovládání elektrických spotřebičů ze dvou míst.

- Vysvětlete činnost dvoupolohového regulátoru a znázorněte průběh regulované veličiny při dvoupolohové regulaci. Uveďte vztah vyjadřující kolísání regulované veličiny při této regulaci. Uveďte, v čem je rozdíl při dvoupolohové regulaci v soustavě 1. řádu a v soustavě 2. řádu.

Indukčnostní senzory polohy. Druhy a jejich statické převodní charakteristiky. Srovnání z hlediska délky měřené dráhy a metody linearizace jejich převodních charakteristik

- Uveďte, co je to regulační obvod jednoduchý a rozvětvený regulační obvod. Uveďte příklady takových regulačních obvodů. Nakreslete blokové regulační  schéma a technologické schéma pro regulační obvod  s pomocnou akční veličinou.

Ultrazvukové průtokoměry - princip činnosti, odstranění vlivu rozdílné rychlosti šíření ultrazvuku v kapalině.

- Nakreslete blokové schéma jednoduchého regulačního obvodu a vysvětlete základní pojmy: regulovaná veličina, akční veličina, řídící veličina, poruchová veličina. Vysvětlete rozdíl mezi spojitou regulací a dvoupolohovou regulací.

Indukčnostní průtokoměry – princip, popis převodní funkce, praktické požadavky na správnou činnost.

- Nakreslete blokové schéma regulačního obvodu. Vysvětlete, co je rozvětvený regulační obvod s pomocnou regulovanou veličinou nebo s pomocnou poruchovou veličinou. Nakreslete blokové regulační schéma  jednoho obvodu.

Tenzometry - druhy a jejich charakteristické vlastnosti (definice konstanty citlivosti), příklady měření mechanických veličin.

- Co je to frekvenční charakteristika a frekvenční přenos nějakého systému?

Senzory polohy na bázi  potenciometrického snímače. Princip, převodní charakteristika. Praktické vlastnosti.

- Co je stabilita regulačního obvodu a podle čeho se dá určit. Kriteria stability.

Senzory pro analýzu plynů, měření vodivostním , pelistorovým a oxidačním senzorem. Uveďte princip, převodní charakteristiky a další vlastnosti.

- Uveďte, co se rozumí pod pojmem stabilita regulačního pochodu při spojité regulaci a jaká znáte kriteria stability.

Tenzometrické můstky - způsob vyhodnocení signálu, druhy zapojení a jejich vlastnosti. Definujte konstantu citlivosti. Uveďte grafickou formou příklad pro použití při měření tlaku nebo hmotnosti.

- Uveďte, podle jakých kriterií se posuzuje kvalita regulace při spojité regulaci a jaké jsou základní vztahy pro posouzení kvality regulace.

Programovatelné automaty - popis, vlastnosti a způsob programování. Rozdíl oproti PLC. Jaké jsou možné způsoby programování programovatelných automatů?

- Podle čeho se posuzuje kvalita regulace u spojitých regulací? V uzavřeném regulačním obvodu je       FR = 10;     FS = 15p+1 . Určete přenos řízení  Fw = Y(p)W(p)

Charakterizujte programovatelný logický automat (PLC). Popište způsob řešení vstupů a výstupů PLC, výhody řešení.

- Uveďte znění a vysvětlete použití Michajlov-Leonhardova kritéria.

Senzory pro měření koncentrace plynů a par. Uveďte aspoň dva druhy senzorů  a jejich převodní charakteristiky.

- Na přiložených obrázcích 2,3,4,5 (k dispozici až při zkoušce) jsou uvedeny průběhy různých přechodových charakteristik. Napište typy operátorových přenosů  pro uvedené průběhy přechodových charakteristik .

Senzory teploty využívající přechod PN. Princip činnosti, průběh převodní funkce, praktické vlastnosti: teplotní rozsah, rozměry . Integrované senzory teploty.

- Využití zakázaných  nebo technicky neuskutečnitelných logických stavů regulovatelných soustav pro  efektivní minimalizaci logické  funkce řídicího obvodu. Popište funkci klopného obvodu RS tabulkou a uveďte (nakreslete) jeho obvodovou analogii realizovanou jako paměťové relé ovládané tlačítky start a stop.

Senzory měrné vodivosti látek, princip a vlastnosti látek  které lze konduktivitou nepřímo stanovit. Princip, převodní vztahy a vlastnosti  2 a 4 elektrodového  měření.

- Vysvětlete princip činnosti spojitých regulátorů typu P, I, a D. Napište diferenciální rovnici a znázorněte přechodovou charakteristiku regulátoru  PID bez zpoždění a se zpožděním 1. řádu.

Uveďte, jaké znáte senzory pro snímání polohy  a rychlosti, uveďte jejich základní vlastnosti.

- Jaké konstrukční modifikace programovatelných automatů PA (PLC) znáte? Uveďte základní způsoby programování PA, uveďte konkrétní příklady při řešení ovládání spotřebiče ze dvou míst.

Jak je definována relativní vlhkost a v čem se udává.Psychrometrický způsob měření relativní vlhkosti.  Metoda adsorpčních senzorů.

- Uveďte znění a vysvětlete použití Nyquistova kritéria.  Jakými způsoby je možné provádět identifikaci regulovaných soustav ?

Vysvětlete princip odporových snímačů polohy (potenciometry). Jaký je průběh výstupního napětí v obvodu a na čem závisí jeho linearita?

- Vysvětlete, co je akční člen u regulátoru a z čeho se skládá. Uveďte příklad ventilu a klapky jako regulační orgán a jejich otevírací charakteristiku pro různá provedení.

Uveďte, jaké znáte snímače průtoku kapalin a na jakém principu pracují. Funkce UZ senzoru průtoku.

- Napište obecný operátorový přenos pro regulovanou soustavu :

- statickou se zpožděním třetího řádu a dopravním zpožděním

- astatickou se astatismem 1. řádu  a dopravním zpožděním

Uveďte, jaké znáte senzory pro měření vlhkosti vzduchu, jejich princip činnosti, schematické znázornění a použití.

- Uveďte znění a vysvětlete použití Hurwitzova kritéria. Pro které obvody selhává metoda Ziegler-Nichols a proč?

Vysvětlete princip průřezových  a  turbinových  průtokoměrů, uveďte převodní vztahy.

- Jaká je obecná podmínka stability regulačního obvodu? Co je to charakteristická rovnice a jak se získá? Doplňující podmínky stability.

Jaké znáte snímače otáček. Jejich princip a rozsah použití. Jaké znáte snímače mechanického posunutí. Jejich princip a oblast použití.

- Programovatelný automat (PA) – popis funkce a důvod použití. Popis struktury PA pomocí blokového schéma.

Vysvětlete princip činnosti termočlánku. Uveďte aspoň dva způsoby, kterými se kompenzuje vliv okolní teploty na studený (srovnávací) spoj termočlánku.

- Měřením byla stanovena přechodová charakteristika systému. Určete (přibližně) přenosy G(p) pro jednotlivé průběhy přechodových charakteristik na přiložených obrázcích. (V obrázcích můžete provádět grafické úpravy.) Uveďte znění a vysvětlete použití Michajlov-Leonhardova kritéria.

Vysvětlete členění technických prostředků automatizace, uveďte princip distribuované a hierarchické stavby řídicích systémů. Struktura řídicího počítače.