#### HYDRAULICKÁ POSUVOVÁ JEDNOTKA

## Funkce modelu

Pohyb suportu je simulován pomocí deseti LED diod, z toho čtyři mají zároveň funkci snímačů polohy K1 až K4.

Model je řízen třemi výstupními signálovými bity PLC Tecomat (EDUtec).

Výstup EM1 řídí pohyb suportu vpřed, EM2 řídí pohyb vzad a EM3 ovládá dvoupolohově rychlost (EM3=1 ……pracovní posuv.

## Inicializační stav

Po zapnutí napájení nebo po restartu ( tlačítko RESET) se suport automaticky nastaví do inicializačního stavu – pozice na snímači K1.

## Chybová hlášení

Model dokáže vyhodnotit dva druhy funkčních chyb:

- Přejezd krajního snímače ( K1, K4 )

Rozsvítí se červená LED ERR a zelené LED snímačů K1 až K4. Systém se vrátí do výchozího stavu po stisknutí tlačítka RESET.

b)Současné sepnutí EM1 a EM2

Signalizační dioda ERR bliká, po odstranění chybového stavu

systém bez restartu pokračuje v činnosti.

# Kódování vstupů a výstupů hydraulické posuv. jednotky

I2 = P-tlačítko

I3 = K2

I4 = K4

I5 = K3

I6 = K1

I8 = L-tlačítko

Q1 = EM1

Q2 = EM2

Q3 = EM3

## Úloha HYD1

Použité pomůcky:      modul hydraulické posuvové jednotky,

propojovací modul,PLC LOGO,vývojové prostředí LOGOsoft-Comfort

Zadání:

Vytvořte program pro řízení hydraulické posuvové jednotky podle zadaného režimu.

###### Varianta zadání A

Stisknutím tlačítka START se suport rozjede rychloposuvem a zastaví se na konci dráhy (snímač K4). K nouzovému zastavení suportu slouží tlačítko STOP.

Návod k řešení A:

1.Sestavte logickou fci. ovládání suportu na základě logických výroků.

2. Sestavte logickou fci. ovládání suportu pomocí pravdivostní tabulky. Log. fci. minimalizujte.

###### Varianta zadání B

Po jednom stisku tlačítka START se suport rozjede rychloposuvem a zastaví se na konci dráhy (snímač K4). K nouzovému zastavení suportu slouží tlačítko STOP.

Řešení B:

1.Použijeme intuitivní postup a zformulujeme logický výrok pro výstup elektromagnetu EM1 (pohyb vpřed).

2.Řešte zpětnovazebním zapojením tj. zavedením pomocné zpožděné proměnné.

3. Využijte instrukce podmíněného nastavení SET a podmíněného nulování RES tj. řešení RS klopným obvodem.

Zabezpečení objektu

ÚLOHA  Zab_obj_1

Zadání A:

Navrhněte zabezpečovací zařízení pro hlídání vniknutí do objektu viz. obr. Aktivace alarmu se provádí přepínačem z polohy NEAKTIVNÍ do polohy AKTIVNÍ. Vniknutí do objektu je signalizováno sirénou.

Poznámka :

Řešení odsimulujte v prostředí LOGOsoft-Comfort

Zadání B:

Navrhněte zabezpečovací zařízení pro hlídání vniknutí do objektu viz. obr. Alarm se zapíná !tlačítkem! start. Vypnutí alarmu spouští kódovací panel, který po zadání správného kódu generuje impuls stop. Vniknutí do objektu je signalizováno sirénou.

Návod k řešení:

1. Analyzujte zadání pravdivostní tab.

2. Řešte RS klopnými obvody. Nejprve řešte ovládání alarmu pomocí vnitřní proměné OVL tj. OVL=f(start,stop).Poté řešte spouštění sirény tj. siréna=g(snímače,OVL).

(3. Řešte pomocí signálového diagramu a RS – klopných obvodů)

4. Navrněte úpravu zadání tak, aby funkce alarmu zůstala zachována a úloha se zjednodušila na jeden sekvenční stav.

Vodárna

Zadání: Zrealizujte pomocí PLC LOGO dvoupolohový regulátor výšky hladiny s pásmem necitlivosti pro zásobník pitné vody viz. obr. Snímač výšky hladiny je tvořen třemi elektrodami. Jednou společnou elektrodou (od výšky Hs1 do Hs2), jednou elektrodou končící ve výšce Hs2 a jednopu elektrodou končící ve výšce Hs1. Snímače Hs1 a Hs2 dávájí log. 1 jestliže voda propojí jejich elektrodu s elektrodou společnou.

Návod k řešení:

1. Řešte zpětnovazebním zapojením tj. zavedením pomocné zpožděné proměnné.

2. Využijte instrukce podmíněného nastavení SET a podmíněného nulování RES tj. řešení RS klopným obvodem.