Návod na programování  stavebnice řídicího počítače MITE

Systém pracuje ve dvou módech: – povelový mód a  – mód běhu aplikace.

Povelový mód provádí povely a příkazy po zadání jednotlivých řádků programu a jde o tzv. interpretační mód, kdy interpretr - překladadač  přeloží a současně provede jeden řádek.

Mód běhu aplikace nejprve přeloží celý program do stroj. kódu a pak jej celý provede.

Povely lze používat pouze v povelovém módu a slouží k ovládání samotného interpretu, nelze je použít ve vlastním programu. Příkazy a operátory se používají v samotném programu a vykonávají danou funkci. Některé příkazy lze používat v obou režimech.

Úplný seznam všech povelů, příkazů a operátorů podává seznam v příloze.

Ve spojení s UCB320–BAS nemohou být používány následující z příkazů a povelů původního jazyka BASIC-52:

| BAUD PRINT# PWM LIST# LIST@ | PROG PROG1 až PROG6 FPROG1 FPROG1 až FPROG6 |
| --- | --- |

Rozšířen byl o tyto příkazy a povely:

| OUT_P3 | ON TICK | WR_F256 | TX_CAN |
| --- | --- | --- | --- |
| IN_P3 | ON COM0$ | WRS_F256 | ON CAN$ |
| INI_I2C | ON COM1$ | WR_XBY | CAN$ |
| WR_I2C | COM0$ | RD_XBY | PR_F256 |
| RD_I2C | COM1$ | CMD_LCD | PR_LIST |
| RDS_I2C | WR_SFR | RD_KBD | LD_HEX |
| VAL | RD_SFR | INI_CAN | ER_F256 |

Navíc byl základní BASIC–52 doplněn potřebným ovládacím programem pro příkaz PRINT@ a ovládacími programy pro komunikaci s terminálem, který je k UCB320 připojen pomocí druhé sériové asynchronní linky.

Editace a spouštění aplikace pomocí program MITECOM

Editaci textu programu v PC a jeho přenos do interpretačního překladač v počítači MITE je možné provádět firemním terminálovým programem MITECOM.

Hlavní okno programu MITECOM  je rozděleno na tři prostory (okénka). Horní dvě okénka, resp. v daném čase vždy jen jedno (aktivní), slouží k editaci programů. Obsah aktivního editačního okna lze odeslat po sériové lince do cílového zařízení. Komunikaci s cílovým zařízením může uživatel uskutečnit v komunikačním prostoru (spodní okénko).

Po spuštění programu se okno komunikačního programu MITECOM překryje oknem z menu konfigurace, které umožní uživateli zvolit cílové zařízení.  Odezva po ..........??????

Možné volby jsou tyto:

·	BASIC (UCB,UCT)

·	MONITOR (UCB,UCT)

·	MONITOR (Uživatelský program)

·	I2C (SIPI řadič)

·	Uživatelské nastavení

Při výběru volby BASIC nastaví program všechny  potřebné parametry tak, aby bylo možné komunikovat s UCB52, UCB320 a UCT520 v režimu BASIC. Po nalezení cílového zařízení se v záhlaví komunikačního okna objeví zpráva o tom, jaké zařízení a kde bylo nalezeno.

Lišta tlačítek a voleb při výběru volby BASIC obsahuje:

Vyšli - začne vysílat jednotlivé řádky z aktivního editačního okna

Po vyslání řádku čeká na promt (znak ‚>'). Nepřijme-li prompt do 3 sekund, objeví se hlášení oznamující, že zařízení neodpovědělo. V opačném případě je vyslán další řádek. Každý řádek je ukončován znaky CR-LF  a jako konec řádku je programem  přijímána kombinace CR-LF, tak LF-CR. Při stisku klávesy BS je vysílán znak Del (7FH).

Stop - přeruší vysílání

Vyčti - vyšle příkaz 'list' jazyka Basic a  následně se začne vypisovat v komunikačním okně program uložený v připojeném zařízení. Výpis tohoto programu (jen čistý text programu) se také ukládá do pravého editačního okna

Smaž - vymaže obsah aktivního editačního okna

Záznam - zajistí ukládání průběhu veškeré komunikace do pravého editačního okna

Úplný popis programu lze nalézt v nápovědě dodávané spolu s programem.

Popis vybraných povelů a příkazů jazyka BASIC UCB320

A)   Povely

Pro základní řízení interpretu slouží následující povely:

| RUN | Spustí program |
| --- | --- |
| LIST | Vypíše program na připojeném terminálu |
| NEW | Vymaže program uloženy v paměti |
| CONT | Vyvolá pokračování zastaveného programu po STOP nebo přerušení klávesou kombinací Ctrl–C |

Připravenost k přijmutí povelu v povelovém módu signalizuje interpret znakem „>“.

Právě editovaný program je v BASICU UCB320 uložen v paměti typu RAM. Tato pamět slouží pro přechodné uložení programu. Pro trvalé uložení programu v mikropočítači lze použít paměť typu FEPROM. Programy lze do ní ukládat obdobně jako se u osobního počítače ukládají data na pevný disk. Pro práci s pamětí FEPROM má BASIC UCB320 následující povely:

| PR_F256 | Uloží program, editovaný v paměti RAM do paměti FEPROM. Systém vrací pořadové číslo, pod nímž byl program uložen v paměti. Tento povel nahrazuje původní povel PROG u základního jazyka BASIC–52. Používá tedy i shodnou syntaxi. Obdobou jsou i modifikace povelu PR_F2561 až PR_2566, které nahrazují původní povely PROG1 až PROG6 |
| --- | --- |
| PR_LIST | Na terminálu vypíše seznam programů uložených v paměti FEPROM Výpis ve třech sloupcích první sloupec – pořadové číslo programu druhý sloupec – informace o programu (prvních 35 znaků za příkazem REM – pokud je uveden na řádku s nejnižším číslem) třetí sloupec – interval adres v paměti, který program obsazuje |
| ER_F256 | Vymaže všechny programy z paměti FEPROM (případně i data). Po provedení jsou na všech adresách od 2000H–7FFFH uloženy hodnoty FFH. |

Mezi pamětmi se lze přesouvat pomocí povelů RAM a ROM. U povelu ROM lze použít jako parametr číslo programu se kterým chceme pracovat (např. ROM 3 pokud chceme pracovat s programem uloženým v paměti FEPROM pod pořadovým číslem 3). Program lze modifikovat pouze v paměti RAM. Proto pro přesun programu z paměti FEPROM do paměti RAM obsahuje BASIC povel XFER. Původní program v paměti FEPROM zůstává zachován.

Příklad použití povelů pro vyzvednutí programu z paměti FEPROM uloženým pod číslem 2:

| ROM 2 | (přesun do paměti FEPROM na program číslo 2) |
| --- | --- |
| LIST | (možná prohlídka programu, výpis na terminálu) |
| XFER | (přenese program do paměti RAM) |
| RAM | (přesun zpět do paměti RAM pro další práci s programem – modifikace, úprava) |
| PR_F256 | (uložení upraveného programu do paměti FEPROM, vratí pořadové číslo programu) Upozornění: program nelze uložit pod původním číslem, lze pouze přidávat do paměti pod novým číslem |

B)   Příkazy a operátory

Z rozšířených příkazů jazyka BASIC UCB320 jsou pro mou aplikaci nejdůležitější příkazy pracující s sběrnicí I2C.

Příkaz WR_I2C

WR_I2C adr[,expr]

Příkazem je zapisována hodnota výrazu expr do zařízení, které je připojeno na sběrnici I2C mikropočítače UCB320–BAS a má adresu adr. Hodnoty parametrů jsou vymezeny nerovnostmi 0 ≤ adr ≤ 127 a 0 ≤ expr ≤ 255.

Příkaz musí být v programu následován příkazem POP var, který do proměnné var uloží informace o výsledku provedení příkazu WR_I2C. Je-li var = 0, pak byl příkaz proveden bezchybně. Nenulová hodnota var indikuje chybu, kterou je možné identifikovat podle nastavených příznaků.

Pouhou přítomnost zařízení s adresou adr lze na sběrnici I2C zjistit posloupností příkazů ve tvaru

| WR_I2C adr |  |
| --- | --- |
| POP var |  |

Není-li zařízení s adresou adr na sběrnici I2C nalezeno, hodnota proměnné var = 17 (11H).

Příkaz RD_I2C

RD_I2C adr, var[, var]

Příkaz je je určen ke čtení hodnot do proměnné (proměnných) var ze zařízení, které je připojeno na sběrnici I2C a má adresu adr. Hodnoty parametrů jsou vymezeny nerovnostmi 0 ≤ adr ≤ 127 a 0 ≤ expr ≤ 255.

Příkaz RD_I2C musí být následován příkazem POP var, který do proměnné var uloží informace o výsledku provedení příkazu RD_I2C. Identifikace chyb viz příkaz WR_I2C.

Popis dalších příkazů je uveden v příloze.

Programová obsluha modulů řídícího systému

Pro správné naprogramování je nutné znát způsob programové obsluhy jednotlivých modulů řídícího systému v jazyce BASIC UCB320.

Modul LCD-KLA

1) Zobrazovač LCD

LCD lze obsluhovat pomocí přídavných příkazů:

Příkaz CMD_LCD

CMD_LCD exp [, expr]

Příkaz slouží k zápisu povelů do LCD, které mohou být jako výrazy expr  zapsány v seznamu jeho parametrů. Hodnoty těchto výrazů jsou vymezeny podmínkou 0 ≤ expr ≤ 255.

Příkaz CMD_LCD musí být v programu následován příkazem POP var, který do proměnné var uloží informace o výsledku provedení příkazu CMD_LCD.

Seznam možných povelů je dán typem použitého řadiče LCD HD 44780. Popis viz [6].

Příkaz PRINT@

PRINT@ list

Příkaz slouží k zápisu požadovaných dat k zobrazení na LCD. V seznamu parametrů list může figurovat většina jevů, které připouští standardní příkaz PRINT: výraz, řetězec a předpis formátu (USING). V příkazu PRINT@ musí být zabráněno automatickému vysílání ukončovací kombinace znaků CR a LF, protože kódy těchto znaků (13 a 10) přísluší v LCD znakům uživatelským. Potlačení znaků CR A LF se dosáhne zápisem znaku „ , “ za seznam parametrů list.

Před prvním použitím musí být oba příkazy inicializovány následující sekvencí:

10 REM Inicializace LCD

20 CMD_LCD 33H, 32H : POP E

30 CMD_LCD 28H, OEh, 06H, 01H : POP E

40 REM Inicializace příkazu PRINT@

50 DBY(24)=DBY(24).OR.80H

Na řádku 20 je inicializace LCD pro 4bitové rozhraní postupným zapsáním niblů s hodnotami 3, 3, 3, 2. V rámci další inicializace se na řádku 30 zapisují povely pro následující nastavení:

- povelem Function Set = 28H se nastaví počet řádků LCD na dva (N=1)

- povelem Display On/Off = OEH se zapne zobrazeni textu (D =1) a kurzoru (C = 1) a nezvolí se blikající znak na pozici kurzoru (B = 0)

- povelem Entry Mode Set = 06H se zvolí zvětšení adresy DD RAM a CG RAM o jedničku při zápisu kódu znaku (I/D = 1) a nezvolí se posun textu, dosáhne-li krajní pozici (S = 0)

- povelem Clear display = 01H se LCD vymaže a adresa DD RAM se nastaví na 0

Na řádku 50 se aktivuje ovladač příkazu PRINT@ pro výpis na LCD.

2) Maticová klávesnice

Příkaz RD_KBD

RD_KBD var

Příkaz slouží ke zjištění, zda bylo stisknuto tlačítko připojené maticové klávesnice, a k převzetí kódu stisknutého tlačítka. Bylo-li před provedením příkazu tlačítko stisknuto, do proměnné var je uložen jeho kód z intervalu 0 až 15. Pokud nebylo (od posledního provedení příkazu RD_KBD) žádné tlačítko stisknuto, hodnota proměnné var = 255 (FFh).

Příkaz RD_KBD musí být v programu následován příkazem POP var, který do proměnné var uloží informace o výsledku provedení příkazu RD_KBD.

Modul vstupů a výstupů

1) Binární vstupy

Obsluha je pomocí příkazu RD_I2C (viz kapitola 3.3.2.) s pevnou adresou 21H. Přiřazení jednotlivých bitů je následující:

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hodnota | x | x | x | x | x | x | x | x |

kde:  x ... hodnota 0/1 zvolené vstupní proměnné

2) Binární výstupy

Pomocí příkazu WR_I2C (viz kapitola 3.3.2.) s pevnou adresou 22H. Přiřazení jednotlivých bitů je následující:

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hodnota | x | x | x | x | x | x | x | x |

kde:  x  ... hodnota 0/1  přiřazené výstupní proměnné

Konečná verze programu se pomocí aplikace MITECOM (nebo obdobného) zavede do paměti mikropočítače UCB320-BAS. Pomocí povelu PR_F2562 se program uloží do paměti FEPROM. Povel dále zajistí, že po vyvolání resetu (nebo zapnutí napájení) se začne daný program provádět automaticky. Tímto je řídící systém připraven k činnosti.

Cvičení:

Stručný popis

- zadání úlohy

- popis stavebnice resp.  připojení  senzorů a motoru

- vybraných příkazů

- postupu vkládání a ladění

- založení hotového programu do FPROM a spuštění

- další modifikace

Témata:

- připojení senzorů na vstupy a podle jejich stavů podávat hlášení na displej

modulu ... MITE ( print..“ dveře otevřeny“, objekt nalevo a pod..)

- podle stisku klávesnice řídit pohyb otáčení  modelu motorku  napravo a nalevo

se signalizací na diodách

spojení obou:      senzory provádět reverzaci

Tabulky pro přípravu konkrétních cvičení:

vstupy

| /TER | signál od prostorového termostatu | /PTC | porucha tepelného čerpadla |
| --- | --- | --- | --- |
| /NT | signál od HDO | /TEB | teplota pod teplotou bivalence |
| /BEK | blokování elektrokotle |  |  |

Symbol / před názvem signálu značí, že je aktivní při nízké úrovni (LOW).

výstupy

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hodnota | /PRS | /EK4 | /EK3 | /EK2 | /EK1 | /TC | /C1 | /C2 |

| /C2 | čerpadlo ve větvi topné soustavy |
| --- | --- |
| /C1 | čerpadlo ve větvi tepelného čerpadla |
| /TC | signál spuštění tepelného čerpadla |
| /EK1 až /EK4 | spuštění jednotlivých stupňů elektrokotle |
| /PRS | porucha řídícího systému |