Varianta E

1. RS klopnými obvody zrealizujte řízení nákladního výtahu.

Kabina výtahu „V“ je zdvihána elektromotorem M. Ve výchozí poloze je kabina dole na koncovém spínači S2 = log.1. Po naložení výtahu stiskne obsluha tlačítko TH = log.1 , signál MH = log.1 zapne elektromotor ve směru otáčení jaký je vyznačen na obr., kabina se rozjede nahoru a po aktivování koncového snímače S1 = log.1 se motor zastaví signálem MH = log.0. Po vyložení materiálu stiskne obsluha nahoře tlačítko TD = log.1, spustí se signálem MD = log.1 elektromotor v opačném smyslu otáčení a kabina začne klesat. Po dosažení spínače S2 se kabina zastaví signálem MD = log.0.

MAX 7 bodů

2. Využitím Hurwitzova kritéria rozhodněte, zda je regulační obvod stabilní. Přenos otevřeného regulačního obvodu je:

Go=−6p−640p2+p

MAX 7 bodů

3. Nakreslete přechodovou charakteristiku soustavy s přenosem:

G=111+2p+2  	V grafu vyznačte průsečíky s osami, asymptoty a časové konstanty.

MAX 2 body

4. Zakreslete odezvu PD regulátoru na lineárně vzrůstající regulační odchylku e(t) = 4.t.

(napište rovnici PD regulátoru, dosaďte vstupní signál, nakreslete graf)

MAX  3 body

5. Uveďte příklad praktického použití ultrazvukového dálkoměru.

MAX 1 bod