- Logické řízení – Navrhněte logické řízení domácí vodárny

  - V domácí vodárničce tvořené čerpadlem a tlakovou nádobou se udržuje dvoupolohovou regulací motoru čerpadla stálý přetlak plynu v rozmezí tlaků p1 až p2 kdy p1<p2.

  - Při poklesu tlaku p pod p1 se zapne motor čerpadla a dodáváním vody do tlakové nádoby dochází ke stlačení membrány a tím i k nárůstu tlaku plynu nad membránou až na hodnotu p2 kdy dojde k vypnutí čerpadla.

Informace o tlaku plynu v tlakové nádobě je zajištěna pomocí logických signálů d,h kde:

d = 1…pro p>p1                                                      	       h = 1…..pro p>p2

d = 0…pro p≤p1  					                   h = 0…..pro p≤p2

Čerpadlo je ovládáno signálem y, kde:

y = 1…….čerpadlo zapnuto

y = 0…….čerpadlo vypnuto

Řídící obvod realizujte klopnými obvody RS

5 BODŮ

2) Senzory

Nakreslete tenzometrický můstek se dvěma tenzometry(snímači)

Definujte konstantu citlivost „K“

4 BODY

3) Stabilita RO

Jaké musí být zesílení ro proporciálního regulátoru P, aby při regulaci soustavy o přenosu:

Gs = 3 / ( (1+p*T1)*(1+p*T2) )       byl regulační obvod stabilní?

5 BODŮ