Experimentální identifikace

Zadání A: Proveďte identifikaci modelu sušící pece a výsledek ověřte simulací v prostředí SIMULINK.

Postup:

- Do sušící pece vložte teplotní čidlo a kalibrační teploměr, tak aby obě měřidla byla v jednom měřícím bodě a aby se během měření nepohybovala.

- Odporové čidlo připojte k multimetru. Na multimetru nastavte měření odporu a přepněte na vhodný rozsah.

- Odečtěte výchozí teplotu na kalibračním teploměru a odpor teplotního čidla měřený multimetrem.

- Připojte sušící pec ke zdroji napětí a aktivujte stopky.

- V intervalech po cca 1min zaznamenávejte vždy čas, který uplynul od zapnutí pece, odpor teplotního čidla, teplotu kalibraního teploměru a to až do ustálení teploty tj. odpor teplotního čidla se již s časem nemění.

- Proveďte kalibraci odporového teplotního čidla tj. hledáme fci. Přepoč_T=f(odporu_čidla)

- Funkci „f“ nalezněte pomocí údajů kalibračního teploměru regresí v prostředé Excel.

- Z naměřených hodnot sestrojte přechodovou charakteristiku a proveďte identifikaci.

- Správnost získaného přenosu ověřte v prostředí SIMULINK.

Zadání B: Navrhněte technické a programové řešení spojité PID regulace ohřevu tělesa v rozsahu 30-70Co pomocí následujích bloků. Žádaná veličina bude zadávána prostřednictvím operátorského panelu PLC.

IR – infračervený teploměr s analogovým výstupem 0-2V na rozsahu -50-100Co  pro měření teploty

PLC Tecoreg s analogovým vstupem 0-2V a výstupem 0-10V pro regulaci

Tranzistor PNP pro ohřev tělesa

Postup:

- Sestavte blokové schéma regulačního zařízení.

- Do bloku PLC zakreslete program, příslušné proměné propojte s ostatními bloky. K tvorbě programu využijte obecné blokové schéma regulačního obvodu a programovou komponentu PID viz. manuál.

- Posuďte teplotní rozlišení se kterým zařízení pracuje tj. s jakou přesností ve Co je možné regulaci provádět.

- Navrhněte a zakomponujte do schématu blok který zvětší teplotní rozlišení.