Varianta C

1) Pomocí RS-klopného obvodu navrhněte automatickou regulaci vlhkosti vzduchu skleníku v rozmezí 60-70% viz. obrázek.

Ve skleníku jsou tři čidla vlhkosti V1, V2, V3. V1 dává log.1 při vlhkosti ≥ 60% , V2 je log. 1 při vlhkosti ≥ 65% a V3 je v log. 1 při vlhkosti ≥ 70%. Jestliže je vlhkost < 60% zvlhčuje se vzduch sprchou tj. signál S je v log.1. Po dosažení vlhkosti 65% sprcha vypne (S=log.0). K opětovnému zapnutí sprchy dojde až při poklesu vlhkosti pod spodní mez tj. pod 60%. Tento cyklus dvoupolohové regulace se opakuje. Jestliže dojde k překročení vlhkosti 70% (V3 je v log.1) dojde ke spuštění motoru ventilátoru (M je v log.1), který vhání do skleníku suchý vzduch. Při poklesu vlhkosti pod 70% motor vypne.

Sestavte pravdivostní tabulky, zaveďte proměnné RS-klop. obvodu , najděte rovnice pro řízení M,Z.

MAX 7 bodů

2) Rozhodněte zda je uzavřený regulační obvod složený ze soustavy S a regulátoru R stabilní. Přenosy jednotlivých členů jsou :

S = 12p2+p		R=4p2−3−1p

MAX 7 bodů

3) Vysvětlete princip a použití indukčního snímače.

MAX 2 body

4) Vysvětlete princip činnosti a použití řídícího počítače v řízení technologických procesů.

MAX 2 body

5) Co je trvalá regulační odchylka a jak je možno regulační odchylku odstranit.

MAX 2 body

# Varianta D

1) Zpětnovazebním zapojením řešte jednoduchý průtokový ohřívač vody viz. obr.

Po zapnutí není v nádobě voda. Vodu je třeba napustit ventilem V (tj. V je v log.1.). Naplnění  nádoby ohřívače je signalizováno log.1 na hladinovém snímači S. Do tohoto okamžiku nesmí být zapnut ohřev. Po naplnění nádoby (S=1) se vždy zastaví napouštění (V=0) a je-li voda studená (T=0), zapne se ohřev H (tj. H=1). Při odběru vody a poklesu hladiny (S=0) se vždy otevře ventil V tak, aby se hladina opět zvýšila. Topení pokračuje i při poklesu hladiny, protože přítok je větší než odtok. Topení bude vypnuto jestliže je voda ohřátá na teplotu 80oC tj. snímač teploty T bude v log.1 nebo jestliže přestane z důvodu poruchy přitékat voda tj. snímač tlaku vody v potrubí P je v log. 0.

Sestavte pravdivostní tabulky, zaveďte pomocnou proměnnou, najděte rovnice pro řízení V,H.

MAX 7 bodů

2) Proveďte identifikaci neznámé soustavy na základě naměřené přechodové charakteristiky. Z nalezeného přenosu vyjádřete charakteristickou rovnici a na základě „Stodolovy podmínky“ rozhodněte o stabilitě.

MAX 7 bodů

3) Co je optická závora, jak pracuje a k čemu slouží.

MAX 2 body

4) Jak se bude měnit akční veličina I-regulátoru v čase, je-li konstanta regulátoru ri=0,1 a regulační odchylka je konstantní e=2. (napište rovnici změny akč. velič. „u“ nebo nakreslete graf)

MAX 2 body

5) Podle jakých technických parametrů budete vybírat PLC pro nějakou konkrétní aplikaci. Uveďte alespoň tři parametry.

MAX 2 body