Mísicí jednotka

# Kódování vstupů a výstupů pro úlohy MÍSÍCÍ JEDNOTKA

## SV1 – DO0

SV2 – DO1

SV3 – DO2

SV5 – DO6

SV4 – DO7

MIX – DO8

H5   - DI8

H4   - DI0

H3   - DI1

H2   - DI2

H1   - DI3

H6   - DI5

H7   - DI6

H8   - DI7

Tlač – DI4

Heslo: KEA

Zadání A: Vytvořte a odzkoušejte program výroby chromanudraselného na modelu mísicí jednotky dle následujících požadavků. Na stisk tlačítka se napustí do tanků chemikálie v poměru daném tabulkou.

| Tank 1 | Tank 2 | Tank 3 |
| --- | --- | --- |
| Cr2O3 | 2K2CO3 | KNO3 |
| 1 | 2 | 1 |

Při napouštění tanků se na displeji objeví upozornění „Probíhá naplňování“. Po naplnění se tanky vyprázdní do nádoby MIX a současně se na displeji objeví provozní stav „Probíhá vyprazdňování“.  Proces je možné nouzově zastavit z operátorského panelu.

Řešení : Řešte RS klopným obvodem, obsluhu displeje proveďte v prostředí ID-Tool.

Zadání B: Doplňte úlohu v zadání A o následné míchání po dobu 60sek.

Řešní : Řešte dalším RS klopným obvodem a časovačem.