Zadání referátu

„Výpočet nákladů na provoz strojů v soupravách a strategie využití strojů“

Předmět: Řízení a organizace výrobních procesů

Jméno a příjmení studenta: Adam Golecky

Datum zpracování: 4.4.2008

Typ soupravy nebo SVZ: Nesený jednostranný čtyřradličný pluh PRIVAT 430 + Zetor 6341.1 Super

Pracovní operace: Orba střední

Cena práce na trhu [Kč.měr.j.-1]: 1400

Vstupní parametry:

| Název parametru |  | Stroj |  |  |  | Energetický prostředek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena [Kč] |  | Cs |  | 55 600 |  | Cep |  | 766 600 |  |
| Procento vl. zdrojů [%] |  | vzs |  | 100% |  | vzep |  | 100% |  |
| Sazba bank. úvěru [%] |  | us |  | 0 |  | uep |  | 0 |  |
| Doba splácení BÚ [rok] |  | Tbus |  | 0 |  | Tbuep |  | 0 |  |
| Roční využití [měr.j.rok-1] |  | rWs |  | 150 |  | rWep [h.rok-1] |  | 1300 |  |
| Hod. výkonnost [měr.j.h-1] |  | hWs |  | 0,6 |  | X |  | X |  |
| Doba odepisování [rok] |  | Tos |  | 6 |  | Toep |  | 6 |  |
| Silniční daň [Kč.rok-1] |  | rNsds |  | 0 |  | rNsdep |  | - |  |
| Zákonné pojištění [Kč.rok-1] |  | rNzps |  | 0 |  | rNzpep |  | 1503 |  |
| Havarijní pojištění [%] |  | ps |  | 3% |  | pep |  | 3% |  |
| Sazba za gar. [Kč.m-2.rok-1] |  | rNgm2s |  | 300 |  | rNgm2ep |  | 300 |  |
| Garážovací plocha [m2] |  | Ss |  | 12,905 |  | Sep |  | 13,395 |  |
| Koeficient oprav [1] |  | kos |  | 4 |  | koep |  | 1 |  |
| Počet pracovníků obsluhy [1] |  | nps |  | 0 |  | npep |  | 1 |  |
| Hodinová mzda [Kč.h-1] |  | rNms |  |  |  | rNmep |  | 85 |  |
| Spotřeba PH n. el. [l; kWh.měr.j. -1] |  | Qs |  |  |  | Qep |  | 21 |  |
| Sazba za PH n. el. [Kč.l-1; kWh-1] |  | Cens |  | 24,5/4 |  | Cenep |  | 24,5/4 |  |
| Sazba zúročení VK [%] |  | zus |  | 3 |  | zuep |  | 3 |  |
| Výsledky výpočtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka nákladů | # Stroj |  |  | Energetický prostředek |  |  | Souprava / Linka |  |  |
|  | Roční [Kč.rok-1] |  | Jednotkové [Kč.měr.j.-1] | Roční [Kč.rok-1] | Jednotkové [Kč.měr.j.-1] |  | Roční [Kč.rok-1] |  | Jednotkové [Kč.měr.j.-1] |
| Amortizace | 5949,2 |  | 39,66 | 99 658,0 | 76,6 |  | 105 607,0 |  | 116,3 |
| Zúročení VK | 1132,5 |  | 5,6 | 14 028,8 | 10,8 |  | 15 161,3 |  | 16,4 |
| Úroky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silniční daň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonné pojištění |  |  |  | 1503,0 | 1,2 |  |  |  | 1,2 |
| Havarijní pojištění | 1 668,0 |  | 11,1 | 22 998,0 | 17,7 |  |  |  | 28,8 |
| Garážování | 3 871,5 |  | 25,8 | 4 018,5 | 3,1 |  |  |  | 28,9 |
| Opravy a údržba | 23 796,0 |  | 158,6 | 99 658,0 | 76,7 |  |  |  | 235,5 |
| Energie |  |  |  | 668 850,0 | 514,5 |  |  |  | 514,5 |
| Práce |  |  |  | 149 175,0 | 114,8 |  |  |  | 114,8 |
| Pomocný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdílové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimální roční využití [měr.j.rok-1] | 10,2 |  |  | 204,9 |  |  | 215,1 |  |  |
| Náklady variabilní celkem | 23 806,9 |  | 158,6 | 917 887,9 | 705,9 |  | 941 684,8 |  | 864,5 |
| Náklady fixní celkem | 12 322,7 |  | 84,1 | 142 206,3 | 109,4 |  | 154 529,0 |  | 193,5 |
| Celkové náklady | 36 428,2 |  | 242,8 | 1 060 094,2 | 815,3 |  | 1 096 522,4 |  | 1 058,1 |

Výpočet nákladů pro dobu používání 6 let.

Amortizace:

rNai=Cm⋅ai100

složité stroje: a(6)=13%  jednoduché stroje: a(6)=10,7%

|  | roční | jednotkové |
| --- | --- | --- |
| stroj | rNas=55600⋅10,7100=5949,2Kčrok | jNas=5949,2150=39,66Kčha |
| energetický prostředek: | rNaep=766600⋅13100=99658Kčrok | jNaep=996581300=76,6Kčha |

Zúročení VK:

rNzu=0,6⋅Cm⋅zu100

zu=3%

|  | roční | jednotkové |
| --- | --- | --- |
| stroj | rNzus=0,6⋅55600⋅3100=1132,5Kčrok | jNzus=1132,5150=62,3Kčha |
| energetický prostředek: | rNzuep=0,6⋅766600⋅3100=14028,8Kčrok | jNzuep=14028,51300=10,8Kčha |

Havarijní pojištění:

rNhp=Cm⋅p100

p=3%

|  | roční | jednotkové |
| --- | --- | --- |
| stroj | rNhps=55600⋅3100=1668Kčrok | jNzus=1668150=11,1Kčha |
| energetický prostředek: | rNhpep=766600⋅3100=22998Kčrok | jNzuep=229981300=17,7Kčha |

Garážování:

rNg=Sm⋅rNgm2

|  | roční | jednotkové |
| --- | --- | --- |
| stroj | rNgs=12,905⋅300=3871,5Kčrok | jNgs=3871,5150=25,8Kčha |
| energetický prostředek: | rNgep=13,395⋅300=4018,5Kčrok | jNgep=4018,51300=3,1Kčha |

Energie:

jNe=hQ⋅CknhWs

|  | jednotkové |
| --- | --- |
| Stroj a EP | jNes=21⋅24,50,6=514,5Kčha |

Práce:

jNm=i(hNm+daň)ihWs

|  | jednotkové |
| --- | --- |
| energetický prostředek: | jNms=85+35%0,6=114,8Kčha |

Závěr:

Soupravu se vyplati při minimálním ročním využití 215 [měr.j.rok-1] tato hodnota platí pro šestileté použití.